- РЕГЛАМЕНТ - по контролю качества при выполнении гидравлического разрыва пластов

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие сведения о документе | 6 |
| 1.2 | Назначение документа | 6 |
| 1.3 | Цели документа | 6 |
| 2 | БЕЗОПАСНОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ | 7 |
| 2.1 | Основные требования Компании по контролю качества | 7 |
| 2.2 | Требования Компании по безопасности и проведению работ | 8 |
| 2.2.1 | Средства индивидуальной защиты | 8 |
| 2.2.2 | Основные требования по безопасности при работе с жидкостями на углеводородной основе | 8 |
| 2.2.3 | Требования к линиям высокого давления (тестирование на базе) | 9 |
| 2.2.4 | Транспортировка и хранение жидкостей на углеводородной основе | 10 |
| 2.2.5 | Хранение химических реагентов на базе, в лаборатории и на месторождении | 11 |
| 2.2.6 | Общие требования к оборудованию, работающему при высоких давлениях | 12 |
| 2.2.7 | Общие требования к оборудованию, работающему при высоких давлениях при закачке жидкости на углеводородной основе | 13 |
| 2.2.8 | Основные требования к оборудованию, работающему при низких давлениях | 13 |
| 3 | ПРОВЕДЕНИЕ ГРП | 14 |
| 3.1 | Подготовительные работы накануне проведения работы. Базовая лаборатория и база техники | 14 |
| 3.1.1 | Анализ воды в лаборатории на базе | 14 |
| 3.1.2 | Предварительный анализ на Фанн 50 | 15 |
| 3.1.3 | Процедура испытания рецептуры жидкости на отклонения/чувствительность | 16 |
| 3.1.4 | Испытания рецептуры рабочей жидкости | 16 |
| 3.1.5 | Испытание остаточной проводимости и проницаемости | 17 |
| 3.1.6 | Тесты на образование эмульсий | 18 |
| 3.1.7 | Испытание на совместимость брейкера и проппанта с полимерным покрытием | 18 |
| 3.1.8 | Проппант. Основные требования | 19 |
| 3.1.8.1 | Тест на разрушение проппанта и ситовой анализ | 21 |
| 3.1.9 | Требования для проппанта с полимерным и смоляным покрытием | 21 |
| 3.1.9.1 | Тест на потери при накаливании | 22 |
| 3.1.9.2 | Процедура измерения процентного содержания полимерного покрытия | 22 |
| 3.1.10 | Проверка состояния емкостей на базе | 22 |
| 3.2 | Подготовка к проведению операции ГРП на скважине | 23 |
| 3.2.1 | Испытания геля перед проведением ГРП | 23 |
| 3.2.2 | Материалы | 24 |
| 3.2.3 | Анализ воды в полевой лаборатории | 24 |
| 3.2.4 | Анализ загеленной жидкости в полевой лаборатории | 25 |
| 3.2.5 | Тест на сшивание линейных полимеров | 27 |
| 3.2.6 | Испытание брейкера на «быстрое разрушение» | 27 |
| 3.2.7 | Процедура по оценке качества замешанного в гидратационной установке или емкостях линейного геля | 28 |
| 3.2.8 | Тестирование жидкости на углеводородной основе | 29 |
| 3.2.9 | Определение давления паров для углеводородных жидкостей в полевых условиях | 29 |
| 3.2.10 | Тестирование дизельного топлива | 30 |
| 3.2.11 | Тестирование загеленных жидкостей на углеводородной основе | 31 |
| 3.2.12 | Испытание жидкости на транспортировку проппанта | 31 |
| 3.2.13 | Емкости с загеленной жидкостью ГРП | 32 |
| 3.2.14 | Контроль качества проппанта и работа с проппантом на месторождении – Завод-Изготовитель | 32 |
| 3.2.15 | Контроль проппанта поступающего по железной дороге / на автомобиле | 32 |
| 3.2.16 | Полевые емкости для хранения проппанта | 33 |
| 3.2.17 | Загрузка проппанта из мешков | 33 |
| 3.2.18 | Контроль проппанта после проведения ГРП | 34 |
| 3.2.19 | Блендер, технологическая линия, агрегаты и манифольд | 34 |
| 3.3 | Тестирование оборудования | 34 |
| 3.3.1 | Продолжительность и температура при проведении работ | 34 |
| 3.3.2 | Испытание расходомера жидких добавок («ведерный тест») | 35 |
| 3.3.3 | Испытание подачи сухих добавок | 36 |
| 3.3.4 | Процедура калибровки шнека подачи сухих добавок | 36 |
| 3.3.5 | Испытание расходомера блендера | 37 |
| 3.3.6 | Циклическое испытание блендера и гидратационной установки | 38 |
| 3.3.7 | Требования, предъявляемые к плотномерам / условия их применения | 38 |
| 3.3.8 | Требования по обеспечению качества при работе с гидратационной установкой и при замешивании геля в процессе закачки («на лету») | 39 |
| 3.4 | Проведения работы по ГРП | 40 |
| 3.4.1 | Условия при которых недопустимо начинать проведение ГРП | 40 |
| 3.4.2 | Процесс проведения ГРП | 42 |
| 3.4.3 | Взаимодействие персонала и представителя Компании при проведении операции ГРП | 43 |
| 3.4.4 | Настройка станции управления | 44 |
| 3.4.5 | Наблюдение за расходомерами | 44 |
| 3.4.6 | Замеры проппанта | 45 |
| 3.4.7 | Пробы жидкости | 45 |
| 3.4.8 | Пробы проппанта | 46 |
| 4 | ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ | 46 |
| 4.1 | План действий по устранению проблем, выявленных при проверке оборудования после монтажа | 46 |
| 4.1.1 | План действий по устранению проблем с поддержанием постоянного расхода агрегатов, выявленных при проверке оборудования после монтажа | 44 |
| 4.1.2 | План действий по устранению проблем со смесительной установкой и станцией приема и записи показаний, выявленных при проверке оборудования после монтажа | 47 |
| 4.1.3 | План действий по устранению проблем со шлангами и линией высокого давления, выявленных при проверке оборудования после монтажа | 48 |
| 4.1.4 | План действий по устранению проблем с емкостями ГРП, выявленных при проверке оборудования после монтажа | 49 |
| 4.1.5 | Опасности общего плана, выявленные по прибытии на скважину | 49 |
| 4.2 | План действий по устранению проблем, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 50 |
| 4.2.1 | План действий по устранению проблем с насосами высокого давления, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 50 |
| 4.2.2 | План действий по устранению проблем со смесительной установкой и станцией управления и контроля, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 51 |
| 4.2.3 | План действий по устранению проблем со шлангами и линией высокого давления, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 53 |
| 4.2.4 | План действий по устранению проблем с емкостями ГРП, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 55 |
| 4.2.5 | План действий по устранению проблем с гидратационной установкой, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 55 |
| 4.2.6 | План действий по устранению проблем с подачей расклинивающего агента, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 56 |
| 4.2.7 | План действий по устранению проблем с ростом давления в затрубном пространстве, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП) | 56 |
| 4.3 | План действий по устранению проблем, выявленных на основной работе | 57 |
| 4.3.1 | Скорость закачки отличается от плановой | 57 |
| 4.3.2 | Проблемы со смесительной установкой и станцией приема и записи показаний | 57 |
| 4.3.3 | Проблемы со шлангами и линией высокого давления | 61 |
| 4.3.4 | Проблемы с емкостями ГРП | 62 |
| 4.3.5 | Проблемы с подачей расклинивающего агента | 62 |
| 4.4 | Рост давления на основной работе | 63 |
| 4.4.1 | ГРП-СТОП по причине упаковки расклинивающего агента в трещине | 63 |
| 4.4.2 | Рост давления в затрубном пространстве | 63 |
| 4.5 | Заключительные работы после обработки | 64 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1a | 66 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1b | 67 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 69 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 73 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | 79 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | 79 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | 82 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРП - Гидроразрыв пласта.

СИЗ - средства индивидуальной защиты.

Фанн - 50 - марка вискозиметра, принятого как стандарт. В исследованиях может быть использован другой вискозиметр,  имеющий такую же или превосходящую функциональность.

Фанн - 35 - марка вискозиметра, принятого как стандарт.  В исследования может быть использован другой вискозиметр, имеющий такую же или превосходящую функциональность.

Жидкость разрыва – жидкость, закачиваемая с заданным расходом,  для обеспечения первоначального раскрытия трещины.

Рабочая жидкость – жидкость, используемая в процессе ГРП и включающая в себя как жидкость разрыва, так и жидкость песконоситель.

Жидкость песконоситель - жидкость содержащая проппант.

Проппант - специальный закрепляющий материал.

Брейкер — специальный химический реагент, разрушающий рабочую жидкость при заданных условиях.

Сшиватель, кросслинкер (XL) - химический реагент, обеспечивающий поперечную сшивку.

Гелирующий агент, гелант - химический агент, обеспечивающий образование линейного геля.

Компания / Заказчик – АО НК «КазМунайГаз» и дочерние зависимые общества (ДЗО).

Потенциальный Поставщик – сервисная компания, ответственная за производство ГРП.

РЕГЛАМЕНТ

по контролю качества при выполнении гидравлического разрыва пластов

г. Астана	           "__" июня 2016г.

- ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

  - Общие сведения о документе

| Тип документа |  | Регламент |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аннотация |  | Определяет требования в области контроля качества при выполнении ГРП |  |
| Минимальная периодичность пересмотра | 1 год | Максимальная периодичность пересмотра | 2 года |
| Ограничения доступа |  | Без ограничений |  |

  - Назначение документа

Настоящий регламент регулирует вопросы контроля качества работ 	при выполнении гидравлического разрыва пластов. Процесс ГРП состоит из двух частей: проектирования (дизайна) и непосредственного выполнения операции. Поиск оптимальной технологии и подготовка оптимального дизайна на основе многовариантного моделирования является, несомненно, важной задачей, однако ее решение выходит за рамки данного регламента. Эффект от операции ГРП, выполненной по оптимальной технологии с оптимальным дизайном может быть заметно снижен или даже сведен к нулю из-за некачественного выполнения операции. Самые передовые технологии и подходы могут быть неэффективны из-за нарушений в процессе выполнения операции.

  - Цели документа

Данный регламент направлен на достижение следующих целей:

- получение минимальных отклонений от проекта при выполнении операций ГРП;

- повышение качества работ при выполнении ГРП;

- обеспечение единых принципов и правил в области подготовки и выполнения ГРП.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- Контроль за исправностью и безаварийностью оборудования;

- Контроль за соответствием фактических параметров рабочей жидкости запланированным;

- Контроль за соответствием фактических параметров закрепляющего материала запланированным;

- Контроль за достоверностью и полнотой получаемой информацией в процессе, после Мини ГРП и основного ГРП.

Только комплексное решение поставленных задач сможет обеспечить: необходимое качество выполнения операций ГРП, провести детальный и полный мониторинг процесса ГРП, что позволит повысить его эффективность. Проведение контроля по всем перечисленным пунктам подтверждается заполнением Шкалы контроля качества (см. Приложение 1 к Регламенту).

- БЕЗОПАСНОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

2.1 Основные требования Компании по контролю качества

Настоящий стандарт предназначен для организации и проведения работ по гидравлическому разрыву пластов, усиления контроля качества работ, оценке технологической эффективности применения ГРП на месторождениях Компании.

Настоящий стандарт является документом, определяющим взаимодействия между подразделениями Компании, а также с сервисными компаниями в рамках договоров по ГРП.

Все инструкции и правила по ОТ, ТБ и ООС должны соблюдаться в соответствии с требованиями Производственной политики Компании и Потенциальный Поставщика. Любое отклонение от выполнения настоящих правил должно быть письменно подтверждено уполномоченными лицами Компании.

Для согласованности Компания будет следовать общим указаниям и процедурам которые изложены в стандартах АНИ, ISO.

Каждая сервисная компания должна иметь в наличии свою собственную лабораторию в пределах 200 км от производственной базы. Лаборатории, находящиеся в других регионах РК не признаются.

Компания не принимает «паспорт на химические вещества» как подтверждение соответствия требованиям. Только точные лабораторные анализы (проведенные в лаборатории сервисной компании, или в центре исследования кернов и жидкостей для ГРП Компании) помогут подобрать подходящий продукт для использования на объектах Компании.

Все сервисные компании должны иметь необходимое оборудование для тестирования, перечисленное в этом документе, как в базовой, так и в полевой лаборатории.

Результаты всех испытаний заносятся в электронную базу данных лаборатории на постоянное хранение с указанием всех номеров партий испытанных реагентов и перечнем проведенных  испытаний по всем операциям, выполняемым для Компании. База данных должна быть легко читаемой (в том числе и на русском языке) и содержать в одной директории ссылки на все имеющиеся графики HPHT испытаний вискозиметром. База данных и ее обновления должны регулярно рассылаться инженерам ГРП служб Компании.

Все проведенные перед закачкой тесты должны быть внесены в подробную базу данных, доступную персоналу Компании в случае необходимости. База данных должна быть очень схожа с базами данных, которые используют сервисные компании, занятые в ГРП на объектах Компании.

Все результаты лабораторных тестирований жидкостей ГРП должны быть включены в письменный отчет, составляемый в лаборатории по каждой выполненной операции. Предоставление результатов каждого отдельно взятого лабораторного теста является обязательным.

  - Требования Компании по безопасности и проведению работ

    - Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Все без исключения работники Компании, сервисной компании и субПотенциальный Поставщики обязаны носить защитную одежду, каски, защитные очки, ботинки с металлическими вставками во время работы и нахождения на объектах Компании, так же не допускается ношение на руках колец, цепочек, браслетов. Во время работы с химическими агентами необходимо ношение респираторной маски и плотно прилегающих защитных очков.

Персонал сервисной компании и субподрядной организации, работающий по контракту с сервисной компанией, должен использовать специальную огнезащитную одежду при закачке углеводородов любого объёма.

Весь персонал, работающий с химическими реагентами на своей базе или на кустовой площадке Компании, должен иметь в наличии и использовать на практике соответствующие СИЗ. Сервисная компания должна обеспечить надлежащими СИЗ своих работников, а также персонал субподрядных организаций. В случае повреждения СИЗ Компания обязывает сервисную компанию заменить поврежденные СИЗ на новые до прибытия на кустовую площадку.

    - Основные требования по безопасности при работе с жидкостями на углеводородной основе

При проведении всех видов ГРП, предусматривающих применение углеводородных жидкостей при давлении паров 3.44 кПа (0.5 рsі) и объеме превышающих соответственно 15 м3, на кустовой площадке, должны быть приняты меры противопожарной безопасности (пожарная машина и бригада).

В течение всего времени проведения работ на территории куста должны быть установлены индикаторы направления ветра (ветряные конусы). При наличии сероводорода в жидкости, предполагаемой к закачке (>5 миллионной доли) из соображений безопасности персонала данная технологическая жидкость к работе не принимается.

    - Требования и спецификация к линиям высокого давления (тестирование на базе)

Обязательным требованием Компании является наличие детального инвентарного списка всех элементов технологической обвязки и соединений высокого давления, а также результатов испытаний толщины стенок и испытаний на целостность линий (магнитная дефектоскопия). Испытания толщины стенок должны быть проведены и задокументированы в соответствии с рекомендациями и требованиями изготовителей. Документы с результатами должны быть доступны на всех объектах проведения ГРП. Также обязательным требованием является наличие результатов испытания давлением всех элементов обвязки, работающих под давлением, на максимальное рабочее давление не реже одного раза в год.

Испытания на целостность линий и магнитная дефектоскопия должны быть проведены на все заглушки на входе насосов высокого давления и на соединительные штоки, присоединяющие насосную установку к силовой установке. Тест должен быть задокументирован и должен выполняться раз в год.

Не допускается наличие резьбовых соединений на технологической линии и на устьевой арматуре, через которые осуществляется подача смеси. Данное требование также распространяется на обвязку затруба, которая либо принадлежит сервисной компании, либо арендуется у субподрядной организации. Исключается использование соединений, не предназначенных для высоких давлений, в технологических нагнетательных линиях.

Если сервисной компании требуется предоставить обвязку для стравливания давления, то данная обратная линия должна быть четко обозначена и промаркирована как отличная от линии высокого давления для того, чтобы она никогда не использовалась для работы под высоким давлением.

Быстроразъемные соединения с наростами на выступах более 0.6 см, отслаивающимся и расщепляющимся металлом, должны быть немедленно промаркированы краской, выведены из эксплуатации для последующего ремонта либо утилизации.

При проведении всех операций необходимо устанавливать двойную систему изоляции устья. Второй изоляционный клапан может быть демонтирован после завершения обработки только с согласия полевого супервайзера Компании. Циркуляционные «тройники» не должны быть расположены между двумя устьевыми задвижками. Двойная система изоляции устья должна бьггь расположена последовательно.

Категорически не допускается применение задвижек игольчатого типа на основной технологической линии, насосах и линии затруба. Перед началом работы их необходимо демонтировать.

На основной линии подачи установить обратный клапан и устьевой запорный клапан на максимально близком расстоянии от устья, на поверхности земли в комплекте со стравливающим тройником. Перед началом закачки необходимо провести испытание целостности обратного клапана.

Если необходим соединитель НКТ (для соединения линии высокого давления напрямую с НКТ в скважине), то необходимо использовать твердое целостное соединение. Применение резьбового двухэлементного соединителя запрещено.

На всех видах обработки, где используется пакер, требуется применение стравливающего клапана на затрубной линии. Место установки стравливающего клапана определяется представителем Компании. Стравливающий клапан должен быть установлен и направлен от персонала и оборудования, а также протестирован до начала закачки в скважину Компании. Сервисная компания должна записывать установленное и тестируемое давление.

Ни при каких обстоятельствах не использовать шланги высокого давления (независимо от характеристик, кроме типа Соflехір) для закачивания любых типов жидкостей при проведении стимуляции скважин Компании. Жидкости типа Ксилола, Толуола и взаимные растворители могут оказывать вредный эффект на определенные резиновые составы.

Не допускается наличие видимых утечек где-либо в линии закачки, насосах или устьевом оборудовании до начала закачки.

Каждый насосный агрегат высокого давления должен иметь устройство стравливания давления на случай непредвиденного роста давления. Сервисная компания должна иметь возможность устанавливать максимальные ограничения давления и тестировать эти устройства перед каждой работой.

    - Транспортировка и хранение жидкостей на углеводородной основе

Принять все возможные меры по раздельной транспортировке окислителей и легковоспламеняющихся веществ на месторождение в герметичных, изолированных друг от друга контейнерах. Компания рассчитывает, что транспортировка опасных веществ будет осуществляться в соответствии с правилами Казахстана и международными правилами транспортировки опасных веществ.

Все емкости, применяемые для хранения жидкостей на углеводородной основе, должны быть заземлены для уменьшения возможности возникновения статического электричества.

Технологические емкости с жидкостями, содержащими углеводороды, должны быть расположены против или поперек направления ветра от устья и расположения бригады. Емкости должны быть расположены не ближе 30 метров от устья. Окончательное решение о безопасности продолжения работ в зависимости от направления ветра принимается по усмотрению полевого супервайзера Компании (представителя Заказчика) и сервисной компании.

При необходимости нагревания жидкости на углеводородной основе в емкости хранения на кустовой площадке предпочтительнее проводить нагревание с привлечением ППУ с подогревом жидкости в емкости через трубу-змеевик, установленный в емкостях. ППУ/АДП устанавливается на расстоянии 15 метров от нагреваемой емкости.

Расположить технологические емкости на максимально удаленном расстоянии от устья скважины (см выше). Минимальным расстоянием между устьем скважины и ближайшим насосным агрегатом считается 15 метров.

Все емкости с технологическими жидкостями, а также песковозы и емкости для хранения проппанта, на территории куста должны быть оснащены защитными перилами. При отсутствии перил при работе на высоте, превышающей 1.3 метра, персонал должен использовать страховочный пояс.

    - Хранение химических реагентов на базе, в лаборатории и на месторождении

После использования каждый контейнер с химическим реагентом должен быть возвращен на свое место. Данные по месту хранения контейнера должны быть указаны на нем самом.

Не храните химические реагенты на рабочей поверхности стола, где они не будут защищены от источников возгорания и случайно могут быть опрокинуты. Оставлять на рабочей поверхности стола можно только те химические реагенты, которые используются на данный момент.

Запрещается хранение химических реагентов в алфавитном порядке кроме случаев, когда сортировка по алфавиту осуществляется внутри группы химических реагентов определенного типа. Алфавитное ранжирование может привести к размещению химических реагентов в таком порядке, когда их соседство может повлечь за собой опасную химическую реакцию из-за несовместимости веществ, находящихся в непосредственной близости друг к другу.

Места для хранения должны быть защищены от воздействия высокой температуры или солнечного света. Не храните химические реагенты, кроме отбеливающих веществ и совместимых с ними очищающих средств, под водосточной раковиной.

Все контейнеры, хранящиеся в лаборатории, должны иметь этикетки. Потенциально канцерогенные вещества кроме этикеток должны иметь и отдельный поддон для сбора подтеков и разливов.

Хранение жидких химических реагентов более опасно, чем хранение твердых веществ и требует соблюдения дополнительных требований по хранению в соответствии с утвержденными отраслевыми и другими регламентирующими документами. Кислота и химические реагенты должны храниться отдельно.

Рекомендуется иметь в наличии шкафы для хранения сухих химических реагентов, однако, открытые полки тоже приемлемы. Не храните сухие химические реагенты под жидкими веществами. Этикетки с предупреждениями о высокотоксичном содержимом ёмкости должны регулярно проверяться (не реже одного раза в месяц).

Рекомендуемое место хранения жидких химических реагентов - защитный шкаф либо закрытые контейнеры в обычных шкафах.

Все остатки и отходы должны быть утилизированы в соответствии с требованиями Компании в специально предназначенных для этого местах.

    - Общие требования к оборудованию, работающему при высоких давлениях

Насосные агрегаты должны быть оборудованы действующей системой аварийного отключения при превышении давления, которая должна быть испытана до начала любых работ по закачке. В случае неудовлетворительной работы хотя бы одной аварийной системы проведение операции должно быть остановлено до завершения ремонта.

Установить два датчика давления на основной линии и обеспечить постоянную запись. Оба датчика устанавливаются между обратным клапаном и устьевым запорным клапаном на стороне устьевой арматуры. Датчики давления должны устанавливаться таким образом, чтобы избежать их замерзания.

На каждом насосном агрегате необходимо установить отсекающую задвижку с тройником, предназначенным для стравливания высоких давлений. Не допускается использование «игольчатых» клапанов для стравливания сшитого геля.

Категорически не допускается открытие устья скважины и закачка жидкости без предварительной опрессовки:

а) ограничения по максимальному допустимому давлению необходимо согласовать в плане работ с представителем Компании;

б) опрессовать технологические линии высокого давления на максимальное рабочее давление + 50% от максимального рабочего давления. Давление опрессовки не должно превышать максимально допустимое давление данной технологической линии и арматуры устья скважины;

в) опрессовка должна проводиться на воде. Для ГРП на углеводородной основе опрессовка должна проводиться на дизельном топливе;

г) необходимо провести заполнение насосов и опрессовку линии высокого давления.

Критерии успешной опрессовки:

- давление стабилизировалось и удерживается в пределах +/-5% от согласованного давления опрессовки в течение как минимум 1 минуты;

- Представитель Заказчика удовлетворен результатами опрессовки.

Перед первой закачкой выполнить промывку блендера, технологических линий и манифольда в амбар, вакуумный агрегат или желобную емкость для удаления остатков проппанта из линий. Все всасывающие манифольды необходимо проверить на отсутствие в них остатков проппанта.

Насосный агрегат для поддержания давления в затрубе должен находиться на расстоянии 15м от устья скважины (в зависимости от размера куста).

Только Инженер/Супервайзер Потенциальный Поставщика имеет право разрешить открытие и закрытие скважины до и после проведения ГРП.

2.2.7 Общие требования к оборудованию, работающему при высоких давлениях при закачке жидкости на углеводородной основе

Для каждого агрегата высокого давления необходима установка клапана-отсекателя и обратного клапана.

Все оборудование, включая емкости для хранения, насосы, станцию управления и смесительное оборудование должно заземляться каждый раз при закачке или замесе жидкостей на углеводородной основе. Данное требование относится к любым емкостям, содержащим жидкости.

Насосные установки должны подбираться согласно дизайна на проведение работ. В случае, если оборудование Потенциальный Поставщика не позволяет выполнить работу в соответствии с параметрами дизайна, Потенциальный Поставщик должен проинформировать Компанию до выезда с производственной базы о неспособности выполнить работу по дизайну в связи с техническим несоответствием оборудования.

2.2.8 Основные требования к оборудованию, работающему при низких давлениях

Обязательным требованием Компании для всех сервисных компаний является использование вакуумного агрегата при всех видах описываемых работ. Категорически запрещено сливать остатки технологических жидкостей (при ГРП, ОПЗ, углеводородных составов, подтоварной воды и проч.) на территории куста или на подъездных путях.

Оснастить всасывающую и нагнетательную линии насосных агрегатов качественными шлангами, выдерживающими до 10атм на выходе с блендера. Соединения шлангов на линии забора должны быть с двумя хомутами. При проведении ГРП/стимуляций с использованием углеводородов все подающие шланги блендера должны быть в специальных оболочках.

Обязательным требованием Компании является наличие одного 4-дюймового гибкого шланга от блендера к основному манифольду на каждый 1 мЗ/мин расхода смеси, а также одного запасного 4-дюймового шланга.

Также обязательным требованием Компании является наличие как минимум двух 4-дюймовых армированных шлангов от каждой технологической емкости до приема блендера.

До начала операции убедитесь, что расходомеры, насосы подачи химических добавок, тахометры, плотномеры, датчики давления и шнеки блендера находятся в полностью исправном и рабочем состоянии.

Если иное не разрешено супервайзером Компании, до начала операции убедитесь, что все механизмы контроля системы химических добавок функционируют в автоматическом режиме (исходя из расчетных показаний расходомера «чистой жидкости»).

Перед отправкой спецтехники на место проведения работ Потенциальный Поставщик должен подтвердить в плане работ, что все оборудование, включая насосные агрегаты, блендеры, насосы подачи жидких реагентов, шнеки подачи брейкера и система подачи проппанта в состоянии обеспечить необходимую скорость закачки и концентрацию химических реагентов (минимальную и максимальную).

Перед началом операции следует проверить все тахометры и расходомеры, отклонения/погрешности в показаниях не должны превышать 5%.

3 ПРОВЕДЕНИЕ ГРП

3.1 Подготовительные работы накануне проведения работы. Базовая лаборатория и база техники

3.1.1 Анализ воды в лаборатории на базе

Все типы воды, использующиеся при приготовлении технологических растворов для последующей закачки в пласт на месторождениях Компании, должны подвергаться полному комплексу анализов.

Анализ необходимо проводить на наличие следующих компонентов - Са, Мg, Ғе, В, Na, К, Sr, С1, СОЗ, НСОЗ, S04). Результаты проведенного анализа необходимо отобразить в Форме 1.

Подробная процедура провидения лабораторных исследования по анализу воды описана в стандарте АРІ-RР-45.

    - Предварительный анализ на Фанн 50

Относится ко всем видам обработки, где применяется сшитая жидкость.

Базовая жидкость - дистиллированная вода. Для удобства изложения назовём это исследование «испытание с помощью Фанн 50».

Под испытанием с применением Фанн 50 понимается исследования изменения вязкости с помощью вязкозиметра типа Куэтта в пластовых условиях. Предпочтительно, использовать реометр (капиллярный вискозиметр) компании «Брукфилд», «Ofite-1100», а также «Grace», «Chandler» и «Granger».

Все реометры типа Фанн 50 («Брукфилд», «Grace М3500а», «Granger», «Ofite-1100», «Chandler» и т.д.) должны проходить ежегодную сертификацию и калибровку с привлечением технического представителя компании-изготовителя. Отчеты о сертификации и калибровке должны быть доступны для проверки.

Все испытания Фанн 50 проводятся с применением специального испытательного стакана R1 и вращающейся установки БОБ В5 (конструкция R1-В5Х) при скорости сдвига 100 сек-1. Данное конкретное испытание называется испытанием на стабильность жидкости.

Сервисные компании также должны вести полную историю испытаний при скоростях сдвига 75, 100, 170, 270, 360 и 511 сек-1 для каждой рецептуры жидкости. С целью соблюдения процедуры испытаний на чувствительность к сдвигу первые 5 минут испытания должны проводиться при скорости сдвига 511 сек-1, а затем необходимо снижать скорость до 100сек-1 в течение следующих 10 минут. Испытания на чувствительность к сдвигу проводится согласно стандартуАРІ-RТ 39. Все испытания на чувствительность к сдвигу должны проводиться при температуре равной:

а) пластовой температуре;

б) забойной температуре рассчитанной в дизайне операции при прохождении последней стадии проппанта. В случае отсутствия расчетов температуры согласно дизайна температура испытаний чувствительности к сдвигу принимается равной: пластовая температура + температура на поверхности)/2. При проведении теста на чувствительность к сдвигу, интервал записи должен быть установлен на снятие показаний вязкости каждую секунду. Приемлемым временем восстановления вязкости считается период 0-15 с.

Испытания Фанн-50 на стабильность должны проводиться при статической пластовой температуре. При проведении всех испытаний Фанн-50 полное значение статической пластовой температуры +/- 5°С должно быть достигнуто через 5 минут после начала испытания.

    - Процедура испытания рецептуры жидкости на отклонения/чувствительность

Относится ко всем видам обработки, где применяется сшитая жидкость на водной основе.

Основная цель данных испытаний - подтверждение качества жидкости при каждом ГРП.

Например, если на определенном месторождении закачивают жидкость ГРП согласно утвержденной рецептуре, которая состоит из гуарового геля концентрации 3,8 кг/мЗ при 100°С, необходимо провести полный комплекс испытаний Фанн 50 на дистиллированной воде (базовая жидкость) и фактически используемой воде из источника, включая испытания на чувствительность/отклонения.

3.1.4 Испытания рецептуры рабочей жидкости

Испытание базовой жидкости (на дистиллированной воде) проводится для всех рецептур жидкостей, добавок, в т.ч. деэмульгаторов, брейкеров, активаторов, сшивателей и стабилизаторов глин при статической пластовой температуре. Концентрация брейкера при данном испытании должна составлять проектное значение, рассчитанное для сшитой буферной жидкости («подушки»). При работе с подушкой на линейном геле концентрация брейкера для проведения испытаний Фанн-50 должна быть равна концентрации первой стадии закачки сшитой жидкости. Неотъемлемой частью испытаний базовой жидкости является проведение испытаний на чувствительность/отклонение. Результаты тестирования должны быть в наличии для каждой работы ГРП. Для всех рецептур рабочих жидкостей максимальное время полного распада жидкости должно равняться (время работы по проведению ГРП + время закрытия трещины) х 1.3. Эти анализы имеют критическое значение для процесса обеспечения качества. Никакие исключения не допускаются.

Испытания воды из источника - комплекс испытаний аналогичен проводимым испытаниям базовой жидкости. Испытания проводятся для всех согласованных источников технологической воды в данном регионе. Неотъемлемой частью испытаний является проведение испытаний на чувствительность/отклонения. Все источники должны иметь свое уникальное название и базовые параметры, все данные должны быть предоставлены на электронном и бумажном носителях в Компанию, а также быть доступны в лаборатории Потенциальный Поставщика. Данные проведенного анализа должны быть сохранены в лаборатории Компании.

Испытания новых партий химических реагентов с применением Фанн 50. При поступлении новой партии химических реагентов для проверки соответствия заявленных свойств при использовании аналогичной рецептуры необходимо проведение испытаний базовой жидкости на дистиллированной воде. При использовании нескольких температурных режимов в отдельно взятой рецептуре испытания базовой жидкости следует проводить на температуре, равной максимально высокой пластовой температуре в данном регионе. При использовании нескольких рецептур жидкости в одном регионе (использование жидкостей с мгновенным сшиванием и с задержкой сшивания, боратовых и циркониевых рецептур) испытания базовой жидкости Фанн 50 следует проводить для каждого вида рецептуры при максимальном значении пластовой температуры.

Пример: Сервисная компания получает новую партию гуарового гелланта. Используется та же самая рецептура рабочей жидкости при забойной температуре 75, 90 и 105 °С с различной концентрацией загрузки геля: 3.4, 3.6 и 4.0 кг/мЗ.

В данной ситуации необходимо провести испытания на Фанн-50 со всеми химическими реагентами данной рецептуры жидкости при температуре 105 °С с соответствующей концентрацией геля. Если отклонения вязкости жидкости в пределах 10%, то новая партия гуарового загустителя считается приемлемой для работы на объектах Компании. Если отклонения вязкости базовой жидкости составляют более 10%, то необходимо привести рецептуру жидкости в соответствие с требованиями Компании и провести испытания на отклонение на дистиллированной воде и воде из утвержденного в Компании источника.

Примечание: в случае необходимости изменения утвержденной рецептуры жидкости ГРП по результатам вышеописанных испытаний, каждое изменение должно быть согласовано с инженером-проектировщиком ГРП Сервисной компании и с представителем Заказчика.

Подобная процедура испытаний Фанн 50 применяется в случае использования сервисной компанией химических реагентов из различных партий в одной жидкости или при использовании гидратационной установки для смешивания жидкости в процессе закачки. При использовании установки гидратации на объектах Компании испытаниям на отклонение следует уделять особое внимание, т.к. данные испытания могут очень сильно повлиять на успешность проводимого ГРП.

    - Испытание остаточной проводимости и проницаемости

Только для ГРП с проппантом.

Перед началом проведения работ на объектах Компании необходимо предоставить для согласования результаты испытаний остаточной проводимости и проницаемости всех рецептур рабочих жидкостей по ISO 13503-5, (API RP-61).

    - Тесты на образование эмульсий

(Для всех видов жидкостей)

При использовании гелей на водной основе до начала работ необходимо выполнить испытания по методике API на образование эмульсий с водой и пластовой нефтью для определения концентрации деэмульгаторов во избежание образования в пласте устойчивых эмульсий. Базовый эмульсионный тест выглядит следующим образом:

а) поместить 100 мл нефти в блендер Уоринга или высокоскоростной миксер (при отсутствии мини-блендера);

б) включить блендер на максимальную скорость;

в) добавить 100 мл распавшейся рабочей жидкости со всеми добавками (распавшиеся рабочие жидкости - более 90 мл раствора должно находиться в свободной, водной фазе);

г) смешивать на высокой скорости в течение одной минуты;

д) затем поместить в градуированный цилиндр объёмом 250 мл;

е) поместить в температурную ванну при условиях равных или близких к статической пластовой температуре;

ж) один раз в минуту в течение тридцати минут отмечать объем распада водного раствора. Пояснения:

1) За 30 минут распад смеси должен составить 90%, т.е. ≥ 90 мл. Водная фаза;

2) Добавить деэмульгатор с соответствующей концентрацией для достижения распада 90% объема в течение 30 минут при статической пластовой температуре;

3) Между нефтью и водными фазами необходимо обеспечить чистую поверхность раздела с <4 мл переходной зоны в градуированном сосуде. Следует протестировать различные концентрации деэмульгатора для уменьшения поверхности раздела;

- Для проведения теста используются распавшиеся рабочие жидкости со всеми добавками приготовленная следующим образом:

- подготовить линейный гель;

- добавить другие компоненты: сшиватель и др.;

- довести гель до распада с использованием брейкеров.

3.1.7 Испытание на совместимость брейкера и проппанта с полимерным покрытием

Потенциальный Поставщик обязан документально подтвердить, что жидкость ГРП совместима с любым типом проппанта с полимерным покрытием, запланированного для использования в ходе ГРП, а также с пластовыми флюидами.

Пример: может быть применена следующая процедура испытаний.

Процедура подготовки жидкости к испытанию с применением Фанн 50 в случае применения проппанта с полимерным покрытием :

- Замешать 1000 мл геля с проектной концентрацией полимера. Перед проведением дальнейших работ убедиться в том, что полимер полностью растворился.

- Замешать все остальные добавки, кроме сшивателя, при помощи миксера на минимальной скорости (с целью минимизации захвата воздуха).

- Добавить 1,20 кг полимерного проппанта: Это позволит смоделировать концентрацию проппанта 1200 кг/мЗ, которая обычно закачивается на последнем этапе работ.

- Продолжать удерживать минимальную скорость работы миксера для предотвращения оседания проппанта и снижения возможного увлечение захвата воздуха.

- Продолжать замешивание в течение 10 минут.

- Дать пробе отстояться до полного рассеивания воздуха.

- Сцедить жидкость (без проппанта) в объёме, требуемом для проведения испытания Фанн 50.

- Измерить pH

- Провести испытание Фанн-50 с теме же условиями (температура, время, давление) для тех же самых жидкостей но без добавления проппанта с полимерным покрытием.

- Сравнить результаты обоих исследований, с и без проппанта.

- Определить изменение свойств рабочей жидкости с проппантом по сравнению с жидкостью без проппанта, в случае необходимости по согласованию с представителем Компании скорректировать концентрации агентов.

Обеспечить наличие результатов всех вышеперечисленных испытаний на кустовой площадке в день проведения ГРП.

3.1.8 Проппант. Основные требования

Компания требует от сервисной компании соблюдения процедур проведения испытаний и технических требований, перечисленных в стандарте API RP-60.

При работе с песком при проведении ГРП на объектах Компании сервисным компаниям следует ориентироваться на стандарт API RP-56.

Испытания проводимости проппанта должны проводиться сервисными компаниями в соответствии со стандартом ISO 13503-5, API RP-61.

Все типы проппантов, используемые Компанией, должны храниться на складе независимо от времени года.

Проппанты, которые перевозятся на месторождение в больших мешках или хранятся на месторождении, должны всегда укрываться брезентом хорошего качества. Полиэтилен, в котором поставляется проппант в больших мешках от завода изготовителя, не считается брезентом.

Для проведения каждой работы по ГРП сервисная компания-Потенциальный Поставщик должна предоставить полевому супервайзеру документацию с результатами анализов /испытаний API RP 56 / 58 и 60 / 61 поставщика/изготовителя для каждой операции ГРП. Также сервисная компания должна предоставить данные по выборочно проведенному «Краш-тесту» (Тест на разрушение проппанта), результаты которого задокументированы по каждому номеру партии / лота проппанта.

Все «краш-тесты», выполняемые для работ на объектах Компании, должны выполняться в 2- дюймовой испытательной камере. В случае применения испытательной камеры большего размера рекомендуется использовать поправочный коэффициент, указанный в API RP-60, раздел 9, пп. 9.2.1 - табл. 3.

Компания требует от всех подрядных организаций поставляющих проппант, предоставлять документы с анализами результатов испытаний 3-й стороны. Результаты испытаний не должны быть старше 6 месяцев. Данный анализ должен содержать следующие параметры:

- Длительный (50 часов) тест на долговременную проводимость при нагрузке на проппант 2 фунт/фут2 (9.8 кг/м2) используя 2%-ый раствор КС1 при фильтрации через обжимные плиты Песчаника Штата Огайо, Тест проводиться при 250°F (125 °С). Результаты теста на проводимость нужно предоставлять в диапазонах давлений закрытия трещины: 2000 (13.79), 4000 (27.58), 6000 (41.37), 8000 (55.16), 10000 (68.95), 12000 (82.74) и 14000 (96.53) psi (МПа)

- Проницаемость (Дарси) при нагрузке 2 фунт/фут2 (9.8 кг/м2) должна также быть приведена для диапазонов давлений 2000 (13.79), 4000 (27.58), 6000 (41.37), 8000 (55.16), 10000 (68.95), 12000 (82.74) и 14000 (96.53) psi (МПа).

- Растворяемость в кислоте - раствор соляной кислотой 12% / Плавиковая кислота 3%.

- Округлость

- Сферичность

- Мутность

- Удельный вес

- Объемная плотность - кг/м3

- Средний диаметр - микрон

3.1.8.1 Тест на разрушение проппанта и ситовой анализ

Подрядные организации, поставляющие проппант, должны предоставлять документы с анализами результатов испытаний каждой партии проппанта которая будет использоваться на месторождениях Компании. Данный анализ должен содержать следующие параметры:

- Растворяемость в кислоте - раствор Соляной кислотой 12% / Плавиковая кислота 3%.

- Округлость

- Сферичность

- Мутность

- Удельный вес

- Объемная плотность - кг/м3

- Средний диаметр- микрон

- Тест на разрушение проппанта и ситовой анализ (для всех проппантов и песков, включая проппант с полимерным и смоляным покрытием)

Все тесты на разрушение проводятся при смоделированном давлении закрытия трещины при 2,500 (17.24), 5,000 (34.47), 7,500 (51.71), 10,000 (68.95), 12,500 (86.18) и 15,000 (103.42) psi (МПа).

Основные рекомендации по проводимости проппанта и теста на разрушение перечислены в Приложениях la, 1b. Продукт, используемый сервисной компанией, должен соответствовать требованиям тестов на проводимость и разрушение, либо превосходить эти требования.

    - Требования для проппанта с полимерным и смоляным покрытием

На сегодняшнем рынке существует огромное количество типов и марок проппантов с полимерным и смоляным покрытием. Однако для проппантов такого вида существует другой ряд тестов для гарантии того, что “покрытие” действительно отвечает заявленным требованиям. Сертифицированная лаборатория 3-й стороны должна провести и задокументировать тесты, описанные выше. Для проппантов с полимерным и смоляным покрытием Компания требует, чтобы данные лабораторных анализов были не старше 6 месяцев.

Должно быть указано процентное содержание и тип покрытия проппанта. У большинства проппантов он составляет 1.5%-4.5%, в зависимости от самого продукта.

Кроме того, лаборатория также должна провести тесты приведенные ниже:

- тест на потери при прокаливании (отклонения от заявленного процента покрытия не более +/-5%);

- процентное содержание отверждаемого покрытия;

- средний диаметр проппанта в микронах (с и без покрытия);

- зависимость прочности сцепления от времени спекания проппанта;

- давление проведения теста должно составлять 68 атм (1000 psi);

- тест проводится при пластовой температуры;

- отношение прочности сцепления ко времени должно составлять более 75 % от заявленного производителем. Например, если через 4 часа давление достигает 27 атм (400 psi), требование Компании является > 20 атм (> 300 psi)

3.1.9.1 Тест на потери при накаливании

Тигели и образцы проппанта помещаются в сушильный шкаф на 12 часов с кремнегелем (влагопоглотитель) для удаления влаги.

Затем тигели взвешиваются (масса тигелей равна W1).

Образец проппанта весом 5 грамм с покрытием помещается в тигель и обезвоживается в сушильном шкафу в течение 4 часов. Тигель с образцом проппанта взвешивается с точностью

- 1 мг (масса проппанта с тигелем W2)

Тигель с образцом проппанта помещают в печь при температуре 1000 °С на 90 минут. После этого времени тигель с образцом проппанта извлекают из печи и помещают в сушильный шкаф, где и охлаждают. После охлаждения тигель с образцом взвешивают (W3)

Потери покрытия при прокаливании по весу = W2- W3

Следовательно, процент покрытия вычисляется:

LOI (по весу %) = [(W2-W3)/(W3-W1)]* 100

3.1.9.2 Процедура измерения процентного содержания полимерного покрытия

Образец проппанта массой 20 г поместить под нагрузку в 1000 psi (68.46 атм). Это гарантирует образование микротрещин в полимерной оболочке, которая может быть непроницаема для растворителя. Затем примерно 5 г проппанта высушивать до постоянной массы с точностью измерения 0.1 мг. Высушенный образец проппанта поместить в стеклянный сосуд с закрывающейся крышкой, затем добавить 100 мл Тетрагидрофурана (THF), герметизировать сосуд и трясти в течение 30 секунд. Затем, оставить контейнер стоять на 3 часа. После 3 часов слить THF и промыть проппант деионезированной водой. Высушить проппант до постоянной массы с точностью измерения 0.1 мг. Измерить потери также как и в тесте потерь при прокаливании.

3.1.10 Проверка состояния емкостей на базе

Перед затариванием провести тщательный осмотр емкостей для ГРП и убедиться, что они чистые, отсутствует остаточный гель и проппант. Емкости после проведения ГРП на нефти должны быть тщательно очищены перед проведением ГРП на водной основе. Кроме того, обеспечить полное отсутствие воды в емкостях, использованных для проведения ГРП на нефти. Даже небольшое количество воды способно вступить в реакцию со сшивателем, и/или преждевременно инициировать срабатывание брейкера, образуя неустойчивый гель на углеводородной основе с поперечными сшивками.

Емкости должны быть чистыми и без следов ржавчины, остатков геля или иных агентов. Индикаторы уровня в емкостях должны быть в исправном состоянии с хорошо читаемой шкалой на стенке емкости. Индикаторы уровня должны быть откалиброваны по измерительной шкале, измерительная шкала должна быть чистой и хорошо читаемой.

Задвижки на емкостях должны быть в рабочем состоянии, без следов геля, проппанта или иных посторонних агентов.

Лестницы и ограждающие элементы должны быть в рабочем состоянии и позволять проводить необходимые технологические операции без риска.

Необходимо предпринять профилактику роста бактерий. Емкости должны быть тщательно обработаны паром для удаления остатков полимеров. Перед затариванием в емкость следует добавить биоцид. Рекомендуется проводить обработку емкостей биоциодом через каждые 72 часа.

Очистка емкостей и поддержание их в рабочем состоянии должна проводиться даже в случае добавок агентов «на лету».

3.2 Подготовка к проведению операции ГРП на скважине

    - Испытания геля перед проведением ГРП

Перед началом работы обязательно проведение бактериологического анализа на кусту с использованием имеющихся химреагентов и проб воды из емкостей. До проведения бактериологического теста загеливание емкостей не производить. По требованиям Компании приемлемые результаты бактериологического теста составляют падение вязкости не более 2 спз в течение часа. Если падение вязкости базовой жидкости составляет более 2 спз, слить емкости, почистить, затарить свежей водой и провести загеливание после проведения соответствующих тестов по контролю качества.

Категорически запрещается добавлять полимерный загеливатель в емкость с базовой жидкостью с целью увеличить вязкость жидкости при падении вязкости более чем на 2 спз.

Перед отбором проб обязательно промыть кран-пробоотборник.

Для каждой без исключения рецептуры рабочей жидкости разрыва запланированной к применению (включая многочисленные графики подачи брейкера) на площадке должна быть соответствующая документация, подтверждающая проведение теста Фанн 50 или аналогичного ему. На графиках результатов тестирования на НРНТ вискозиметре должны указываться номер партии / лота, источник воды, дата проведения испытания и оптимальное значение pH для сшитого геля реагента.

Температура воды основной жидкости - при работе в зимний период температура основной жидкости перед загеливанием должна составлять не менее 35 °С.  При работе в летнее время минимальная температура воды для основной жидкости должна составлять 25 °С. (Зимним периодом принимается при температуре ниже или равной 0°С, Летнее время принимается при температуре выше °С.

На основе данных испытаний Фанн 50 разработать документ по использованию добавок для всех жидкостей в различных комбинациях. По требованиям Компании испытания Фанн 50 с отклонениями на 10%, 20% в обе стороны от расчетных параметров необходимо включать в стандартную процедуру испытаний Фанн 50.

Все изменения в рецептуре жидкостей должны утверждаться представителем Компании.

3.2.2 Материалы

Обязательно наличие на кусту в количестве, достаточном для выполнения дизайна ГРП, всех необходимых материалов (+10% от плана) и оборудования (емкостей, основной жидкости, химреагентов, проппанта, лабораторного оборудования и материалов).

Хранение, перевозка, испытания и закачка всех жидких реагентов должна производится при температуре > 15°С независимо от текущих погодных условий.

3.2.3 Анализ воды в полевой лаборатории

Отберите пробы воды с каждой емкости в объеме не менее 2 литров, оставьте один литр до окончания работы для тестирования в лаборатории в случае проблем на работе.

Проведите анализ жидкости из каждой емкости и запишите результаты в форме/бланке контроля качества (Приложение 2).

Требования к составу воды при производстве ГРП:

- Температура 15-40 °С. Более низкие температуры существенно снизят скорость гидратации гелирующего агента. Более высокие температуры будут оказывать существенное влияние на скорость кросслинкования системы.

- Содержание бактерий – нулевое. Гелирующий агент очень чувствителен к наличию энзимов, выделяемых бактериями. При наличии возможно резкое снижение вязкости и раннее разложение кросслинкованной жидкости. Полимер может вообще  не разбухать в присутствии бактерий. Емкости ГРП не должны содержать остатков гелирующего агента внутри перед заполнением водой.

- Диапазон pH – от 6 до 8. Чем ближе значение pH к 8.0, тем медленнее происходит гидратация полимера. Если значение pH близко или равняется 8.0,  рекомендуется буферировать воду. Откалибруйте электронный измеритель pH стандартными растворами с pH 4, 7 и 10. Обеспечить наличие дополнительной пробы. Измеритель должен показывать уровень кислотности с точностью +/- 0.1 pH. Показания pH должны лежать в определенном ранее диапазоне. Иметь в наличии лакмусовую бумагу в узком диапазоне pH (5-9 и 7-10), на случай поломки счетчика pH. Бумага с широким диапазоном (например, от 0 до 14) не приемлема.

- Бикарбонат-ионы, ионы железа, ионы солей  –  количество должно быть рекомендовано стационарной лабораторией для конкретной системы жидкости ГРП. Высокое содержание ионов существенно замедляет гидратацию; замедляет реакцию кросслинкования;  в случае превышения по лимиту, заменить воду. При помощи комплекта Hach (или аналога) измерьте двухвалентное железо (+2), бикарбонаты, соли серной кислоты (сульфаты), общую жесткость (кальций + магний) и хлориды. Если результаты какого- либо анализа покажут, что жидкость в какой-либо емкости не соответствует допустимому диапазону (технических условий), необходимо взять другую пробу и провести повторный анализ. Если результаты по-прежнему будут за пределами допустимых значений, необходимо слить емкости и наполнить новым объемом. Сервисная компания должна иметь в наличии всё необходимое оборудования для проведения подобных испытаний в полевых условиях.

- Тест на прозрачность - Налейте в стеклянную емкость воду примерно на высоту 15 см. Поставьте на лист бумаги с текстом с размером печатного шрифта 10 - 12 . Если слова не читаются через 15 см воды, жидкость сильно грязная. Замените объем жидкости профильтрованной водой.

    - Анализ загеленной жидкости в полевой лаборатории

Откалибруйте вискозиметр типа Фанн 35, используя калибровочное масло с вязкостью от 20 до 50 спз. Использование воды в качестве калибровочной жидкости не разрешается.

Далее необходимо выполнить следующее:

Отмерить 500 мл из первой емкости и поместить в блендер. Раскрутить его до 2000 оборотов в минуту.

Добавить стабилизатор глин, отмерив необходимое по результатам лабораторного тестирования количество пластиковым одноразовым шприцем.

Взвесить (предварительно обнулив весы) необходимое по дизайну количество термостабилизатора и добавить его во вращающуюся воронку.

Отмерить и взвесить гуар в количестве, необходимом для достижения эквивалентной загрузки в соответствии с дизайном. Добавлять аккуратно в течение 10-20 секунд постоянным потоком, не оставляя на поверхности посуды налета. Запустить таймер – оставить перемешиваться.

В процессе перемешивания загеленной воды (10 мин) и ожидания гидратации следить за тем, чтобы воронка присутствовала постоянно. В процессе гидратации вязкость геля увеличивается и возможно возникнет необходимость увеличить количество оборотов блендера.

Необходимо измерить плотность воды при помощи ареометра  – в пределах рабочего диапазона 1.00 -1.20.

По истечении необходимого времени для гидратации отобрать образец и измерить его вязкость. Замер производить при скорости вращения ротора 300 оборотов в минуту. Показания вискозиметра сравнить с данными графика при измеренной температуре линейного геля – определить эквивалентную загрузку гелирующего агента при полученной вязкости:

- Если в пределах 90-95% (~1 -2 спз) проектной концентрации, продолжайте анализ на «сшивку» линейных полимеров (кросслинк). Внести замеренные значения в таблицу контроля качества (Приложение 2).

- Если нет, возьмите другую пробу (по две пробы из всех емкостей) и повторите анализ.

- Если отклонение превышает допустимый предел ~2 спз, повторите тест с дистиллированной водой.

- Если отклонение в пределах 2 спз, то проблема связана с водой. Повторите анализ геля, пока не обнаружите проблемную емкость. После обнаружения проблемной емкости необходимо слить емкость, наполнить новым объемом и повторить анализ.

- Если проба с дистиллированной водой превышает допустимое отклонение концентрации на 2 спз, не начинать проведение ГРП до принятия решения представителем Компании.

- Если результат опробования из емкостей снова неудовлетворительный, не начинать проведение ГРП до принятия решения представителем Компании. ГРП проводиться не будет, пока проблема с гидратацией геля не будет решена.

Сохраните пробы при комнатной температуре, не уничтожайте пробы до разрешения представителя Компании.

    - Тест на сшивание линейных полимеров

Отобрать пробу из смесительной установки подачи активатора для получения кросслинкованной жидкости.

Отмерить 250 мл линейного геля для теста на кросслинкование. Тестирование проводить при той же скорости, что и гидратацию геля. Отмерить необходимое по дизайну количество сшивателя в пластиковый одноразовый шприц. Впрыснуть сшиватель в линейный гель. Включить отсчет на таймере немедля сразу же после впрыскивания – засечь время смыкания воронки. Остановить перемешивание.

Перелить часть получившейся жидкости в бикер и, постоянно переливая ее из одного бикера в другой, дождаться образования консистенции «висящей губы». Засечь время образования «губы» - оно эквивалентно времени кросслинкования. Зафиксировать время кросслинкования. Произвести замер рН, температуры при помощи рН метра. Убедитесь, что значение pH находится в диапазоне,  приемлемом для геля согласно проведенным ранее исследованиям в стационарной лаборатории.

Не подогревать жидкость для проведения тестов на кросслинкование. Задержка кросслинкования зависит от температуры жидкости – она должна соответствовать температуре жидкости в булитах/емкостях. Подогревание жидкости для теста даст неверные результаты.

Произвести тест на стабильность рабочей жидкости. Взвесить необходимое количество брейкера и засыпать его в отмеренное количество кросслинкованной жидкости. Поместить в водяную баню на время закачивания работы при пластовой температуре.

Запишите время, когда образец поместили в водяную баню, проверяйте каждые 15 минут уровень pH и состояние пробы, обозначьте время, когда проба начнет «тянутся ниткой». Внести значения в таблицу контроля качества (Приложение 2).

Провести визуальный осмотр пробы на наличие «комков» - т.е. с образованием избыточных линейных связей полимеров. Все изменения должны быть проведены до начала операции.

3.2.6 Испытание брейкера на «быстрое разрушение»

Важную часть работы составляет система деструкции рабочей жидкости (геля) как правило, опробование фактической концентрации брейкера при пластовых условиях непосредственно на месте выполнения работ нереально. Следовательно, на месторождении должны быть доступны результаты исследования с помощью Фанн - 50 (или аналогичных вискозиметров) работы брейкера в рабочей жидкости и последней стадии закачки. В исследовании должны использоваться химические реагенты из той же партии, что и завезенные на скважину. На месторождении проводится так называемый тест на «быстрое разрушение».

- Замешайте 250 мл рабочей жидкости согласно утвержденной рецептуре с добавлением всех добавок и брейкера. Инкапсулированный брейкер добавляется в лабораторный стакан, а не в блендер Уоринга. Минимальным требованием является приготовление двух образцов - образец с рецептурой жидкости разрыва и последней стадии подачи проппанта.

- Образцы помещаются в предварительно нагретую водяную баню и проверяются каждые 15 минут (уровень pH и состояние пробы, отмечается время, когда пробы начнут «тянутся ниткой»).

- Если проба начинает «тянутся ниткой», то вязкость замеряется на Фанн 35 (или аналогах) при 511 обратных секундах. Рабочая жидкость считается разрушенной при падении вязкости ниже вязкости линейного геля.

Данный тест нужен не для того, чтобы подтвердить правильность дизайна брейкера (определенного ранее в стационарной лаборатории по анализу с использованием Фанн 50 или аналогов), а для того, чтобы убедиться в пригодности данной партии брейкера и возможности его применения. Если гель распадается быстрее или медленнее (+/- 20%) результатов испытания полученных в стационарной лаборатории при проведении теста на быстрое разрушение, убедитесь в правильности приготовлении рабочей жидкости. Если проблема не устранена то повторите данный тест с данными реагентами в стационарной лаборатории, если отклонения сохраняются, скорректируйте рецептуру рабочей жидкости.

    - Процедура по оценке качества замешанного в гидратационной установке или емкостях линейного геля

- Отбирается образец линейного геля из гидратационной установки или емкостей, измеряется температура и вязкость. В случае набора вязкости менее 85 % от заданной концентрации продолжить перемешивание геля в течение 5 минут. Отобрать пробу еще раз. Отобрать контрольный образец в объеме 500 мл.

- В случае удовлетворительной вязкости образца произвести процедуру кросслинкования и измерить рН кросслинкованного геля, температуру.

- В случае наличия проблем с кросслинкованием, отобрать повторный образец, измерить рН и температуру. В случае повторного отрицательного результата повести повторный тест на содержание бактерий из емкостей.

В процессе закачки необходимо отбирать образцы линейного и сшитого геля как минимум каждые 20 м3 прокачанной жидкости.

3.2.8 Тестирование жидкости на углеводородной основе

Огнеопасные Жидкости Высокого Риска- это жидкости, которые применяются для работы при температурах в пределах 10°С (18°F) от температуры воспламенения. Например, жидкость с температурой воспламенения 55°С (130°Ғ) применяющаяся для работы при температуре 45°С (113°Ғ) или выше нужно рассматривать как Огнеопасную Жидкость Высокого Риска.

Температура воспламенения - самая низкая температура, при которой жидкость, контактирующая с воздухом, испаряется в таком количестве, что сформировывает огнеопасную смесь в пределах используемого испытательного аппарата или просто на воздухе, которая может загореться от открытого пламени. Температуры воспламенения определяется двумя методами: “Открытым” или “Закрытым”. Паспорта качества на используемые материалы предоставляют информацию по вероятности возникновения огня/взрыва огнеопасного материала “Закрытым” методом.

Температуры вспышки “Открытым” способом определяется одним из следующих испытательных методов:

“Открытый стакан” (Американское общество по испытанию материалов тест D-1310-86) используется для материалов с температурами воспламенения от 0 до 325°С

“Кливлендский способ” (Американское общество по испытанию материалов тест D-92-98a) используется для материалов с температурами воспламенения от 79 до 400°С соответственно.

Для всех типов углеводородов, предназначенных для закачки в скважины Компании, обязательно проведение и предъявление результатов испытания давления насыщенных паров. При значении давления, превышающем >1,0 psi (6,89 кПа), необходимо получение специального разрешения Компании перед замешиванием или закачкой жидкостей сервисной компанией.

Если давление паров жидкости > 1.0 psi (6.89 кПа) и <1.5 psi (10.34 кПа), то необходимо иметь разрешение от Компании и самой сервисной компании на проведение обработки. Жидкости, которые имеют давление паров > 1.5 psi (10.34 кПа) не должны использоваться ни при каких обстоятельствах.

3.2.9 Определение давления паров для углеводородных жидкостей в полевых условиях

Оборудование.

Алюминиевый цилиндр объемом 750 мл с манометром, который крепится на резьбе к горлышку (наверху).

Порядок проведения тестов:

- Отобрать свежую пробу углеводородных жидкостей, на которой будет производиться обработка.

- Заполнить закрывающуюся светонепроницаемую бутылку данной пробой на 90%.

- Если тест будет проводиться позже, дополнительно замотать крышку изолентой.

- Замер температуры жидкости производить непосредственно перед началом проведения теста.

- Перелить содержимое бутылки в прибор, определяющий давление насыщенных паров, так, чтобы было заполнено 1/  2  -2/3 объема.

- Навернуть манометр, убедиться в герметичности соединения.

- Хорошо взболтать емкость в течение 15 секунд.

- Дать давлению стабилизироваться и записать показания.

- Снова хорошо взболтать емкость в течение 15 секунд.

- Дать давлению стабилизироваться и записать показания. Это и будет давлением паров данной жидкости при измеренной температуре.

- Очень медленно стравить давление, ослабляя соединение между крышкой и манометром.

3.2.10 Тестирование дизельного топлива

Перед проведением работ выполните испытание порций дизельного топлива из каждой емкости и занесите результаты в форму Контроля Качества. Форма контроля качества может быть адаптирована в соответствии с утвержденной системой геля с тем, чтобы обеспечить испытания на все примеси, нежелательные для стабильности геля. Формы контроля качества а также рецептуру рабочей жидкости необходимо согласовать с Компанией до начала испытания жидкости в стационарной лаборатории.

Положительным опытом является проведение тестирования дизельного топлива с целью определения наличия излишних добавок или воды, способных повлиять на гидратацию или время сшивания базовой жидкости. Особенно важно проведение данной процедуры при работе в зимнее время.

** По правилам ТБ следует составить график зависимости давления пара от температуры перед началом закачки жидкостей на углеводородной основе. Применение любой жидкости на углеводородной основе с давлением паров более 1.0. psi (6.89 кПа) требует письменное разрешение Компании перед замешиванием или закачкой.

** Сервисные компании обязаны проводить испытания на Определение давления паров жидкости на углеводородной основе перед началом замешивания или закачки.

3.2.11 Тестирование загеленных жидкостей на углеводородной основе

Если для закачки проппанта во время операции ГРП используется дизельное топливо, необходимо провести анализ дизельного топлива перед использованием. Тест должен определить содержание следующих веществ:

- Предельный углеводород (прежде всего парафины, N, ISO и циклопарафины). Общая концентрация должна быть 75% от объема.

- 25% ароматический углеводород (включая нафталин и алкилбензол)

- Вода - содержание воды должно находиться в пределах, установленных в базовой лаборатории, превышение содержания воды в отобранных пробах не допускается.

- Наличие дополнительных присадок - содержание дополнительных присадок должно находиться в пределах, установленных в базовой лаборатории.

Поместите гель и предварительно замешанный активатор в дизельное топливо и перемешивайте в течение 20 - 30 минут. Замерьте температуру смеси.

Добавьте оставшийся активатор и брейкер. Перемешайте в течении времени равного прохождению геля по НКТ (необходимого для достижения гелем перфорационных отверстий). Проверьте состояние геля. Г ель не должен быть студенистым или комковатым.

Поместите образец в водяную баню с забойной температурой. Жидкость должна сохранять форму «языка» как минимум в течение промежутка времени, равного времени закачки + время закрытия трещины + 1 час (как минимум 3 часа).

***Примечание - Все загеленные жидкости на углеводородной основе, которые будут использоваться для ГРП, должны также пройти весь ряд необходимых тестов, описанных в стандартах контроля качества. При использовании брейкеров, обязательным является тестирование жидкостей на приборах Фанн 35 и Фанн 50. Также необходимо проведение тестов на транспортировку проппанта.

3.2.12 Испытание жидкости на транспортировку проппанта

Данный тест выполняет две задачи. Первая — проверить свойства самой жидкости по транспортировке требуемого количества проппанта за время, равное времени закачки плюс времени на смыкание трещины. Вторая - определить точку полного распада жидкости.

Разогрейте водяную баню или стакан до расчетной температуры. Расчетная температура последней пачки проппанта на забое, полученная на основе расчетов в симуляторе, или сумма пластовой температуры и температура жидкости на поверхности, деленая пополам (Тповерхности+Тпластовая)/2). Поместите пробу в баню. После нагревания до указанной температуры добавьте проппант, брейкер и все добавки. Уберите стакан с пробой из бани. Наблюдайте по мере замешивания проппанта:

- Если оседание проппанта не наблюдается, вязкость жидкости составляет более 400 спз.

- Если наблюдается медленное оседание проппанта, вязкость составляет примерно от 100 до 300 спз.

- Если проппант мгновенно оседает на дно стакана, вязкость жидкости менее 25 спз, при этом жидкость считается полностью разрушившейся в плане ее транспортировочных характеристик.

Снова поставьте пробу в баню и продолжайте наблюдение до полного разрушения. После разрушения жидкости необходимо проверить ее вязкость на Фанн 35. Повторяйте данную процедуру через каждые 20 минут в течение часа или чаще, по возможности. Регистрируйте результаты.

3.2.13 Емкости с загеленной жидкостью ГРП

Если жидкость успешно прошла все вышеуказанные испытания, тогда можно приступить к загеливанию емкостей. Согласно требованию Компании загеливающие реагенты на основе гуара должны замешиваться при расходе > 1 м3/мин. Как только гидратация геля во всех емкостях достигнет 50%, продолжить подачу оставшихся реагентов.

После загеливания емкостей повторите анализ вязкости геля для каждой емкости, чтобы убедиться, что достигнута полная гидратация геля. До тех пор, пока рабочая жидкость во всех емкостях не прошла тест на вязкость и сшивание, нельзя разрешать продолжать проведение ГРП. Не приступать к проведению ГРП, пока гель не будет гидратирован по меньшей мере на 90%.

Провести вышеописанную серию испытаний на разрушение и бактерии на пробах из каждой технологической емкости, чтобы избежать ухудшения качества рабочего геля.

3.2.14 Контроль качества проппанта и работа с проппантом  на месторождении – Завод-Изготовитель

Сертификат Анализа (СА) должен сопровождать каждую вновь прибывшую партию. При отборе проб для анализов, необходимо использовать надлежащую процедуру, обозначенную стандартом ISO 13503-2 (АНИ (API) RP56/58/60).

3.2.15 Контроль проппанта поступающего по железной дороге / на автомобиле

Перед загрузкой железнодорожного вагона или грузового автомобиля для перевозки насыпных грузов проппантом, необходимо провести визуальную инспекцию, для гарантии того, что внутренняя часть емкостей сухая и чистая. Все фланцы и задвижки должны быть открыты и осмотрены. Раздаточные шланги и линии должны быть опрессованы и продуты, чтобы убедиться в их чистоте и герметичности. При загрузке транспорта, необходимо использовать ограничивающий '‘фильтр-экран” для сбора различного рода мусора и посторонних предметов.

    - Полевые емкости для хранения проппанта

До разгрузки проппанта, полевые емкости и связанные с ними трубопроводные системы должны быть осмотрены на предмет выявления остаточного проппанта, который, возможно, был оставлен с предыдущих работ. Надлежащая очистка емкостей и линий должна стать Стандартной Рабочей Процедурой до и после всех обработок. Ножевой литник (шнек) и вся система загрузки должны быть предельно чистыми. Если необходима внутренняя очистка емкостей, то прежде требуется получить разрешение на работу внутри емкости. При необходимости можно задействовать вакуумную установку для чистки емкостей и другого связанного с обработкой оборудования.

3.2.17 Загрузка проппанта из мешков

Весь завезенный на куст проппант для проведения ГРП должен быть просеянным, сухим, не замороженным и однородным, без крупных посторонних частиц.

Весь проппант или песок, загруженный в песковозы или ёмкости хранения проппанта на месторождении должен быть просеян/отфильтрован через металлическую сетку с размером не более 1 дюйма2 (2.54 см2). Воронки блендера или точки приёма проппанта должны иметь сетку/фильтр размером не более 1 дюйма2 (2.54 см2).

Разный по размеру, покрытию и типу проппант должен засыпаться в раздельные секции песковоза и не смешиваться.

Весь проппант необходимый для проведения ГРП (мини ГРП и основного ГРП) должен затариваться в спецтранспорт до начала ГРП. Ни при каких условиях проппант не должен загружаться в пескоприемник блендера прямо из мешков в ходе проведения ГРП. Проппант необходимый для проведения мини ГРП (пробная пачка) может заранее затариваться прямо в пескоприемник блендера при условии, что он был предварительно просеян, находится в сухом состоянии и не содержит застывших комков и других посторонних частиц.

Записать вес и тип проппанта по отсекам в песковозе (для значения веса провести фактическое взвешивание мешков, не переписывать значения с упаковки). Провести ситовый анализ и зарегистрировать его результаты для всех типов проппанта, имеющегося на кусту. Ответственность за соответствие завозимого проппанта с заявленными характеристиками лежит на сервисной компании. Если результаты ситового анализа не соответствуют стандартам Компании, проведение ГРП отменяется до предоставления проппанта с заявленными характеристиками.

3.2.18 Контроль проппанта после проведения ГРП

Для гарантии того, что весь проппант использовался по назначению, необходимо провести осмотр полевых емкостей после проведения обработки. С надлежащими средствами защиты от падения необходимо забраться наверх каждой емкости и визуально определить объем оставшегося проппанта. Провести расчет материального баланса количества закачанного проппанта.

3.2.19 Блендер, технологическая линия, агрегаты и манифольд

С целью убедиться в том, что в манифольде и миксере блендера, в технологической линии и агрегатах нет остатков проппанта с предыдущего ГРП, всасывающие отверстия агрегатов и манифольд должны быть разобраны и тщательно осмотрены, либо промыты в амбар или емкость.

Данное обстоятельство является критически важным после использования на предыдущей работе крупного проппанта.

Для удаления остаточного проппанта из блендера и манифольда следует прокачать чистую воду в пустую емкость через все участки технологической обвязки. Рекомендуемый расход 2-3 м3/мин., объем прокачки 6-10м3. Запрещается использовать насосные агрегаты высокого давления для прокачки любых линий кроме основной технологической.

3.3 Тестирование оборудования

3.3.1 Продолжительность и температура проведения работ

Проведение ГРП в темное время суток разрешено, сервисная компания должна обеспечить требуемое освещение, чтобы не было темноты в местах расположения оборудования и линий закачки под давлением.

Запрещено проведение любых операций ГРП, когда Заказчиком объявлена актировка. Если операции начаты до объявления актировки, то дальнейшее решение о продолжении работ должно приниматься по усмотрению супервайзера Компании и сервисной компании.

Запрещается проведение ГРП с использованием жидкостей на углеводородной основе в темное время суток даже при наличии искусственного освещения.

С момента освобождения бригадой КРС кустовой площадки (дата и точное время должны быть указаны в соответствующем акте, подписанном представителем Заказчика) на заезд флота ГРП отводится 2 часа.

С момента заезда флота ГРП на кустовую площадку до окончания ГРП (демонтажа и съезда с куста) должно пройти не более 12 часов. Продолжительность выполнения работ должна быть внесена в  соответствующий акт, подписанный представителем Заказчика.

3.3.2 Испытание расходомера жидких добавок («ведерный тест»)

Для осуществления полного контроля расхода жидких добавок с помощью компьютера, установленного в станции управления или на блендере, расход подачи всех добавок должен проходить через расходомер магнитного типа (или турбинного при отсутствии магнитного), который установлен на всасывающей линии блендера.

При использовании гидратационной установки, устанавливаемой в линии перед блендером, для регулирования расхода жидких добавок может применяться расходомер на гидратационной установке, однако все насосы подачи жидких добавок должны быть оснащены возможностью регулирования с компьютера.

Расходомеры турбинного типа подвержены воздействию вязкости. Расходомеры электромагнитного типа не применимы для химических реагентов на углеводородной основе.

Требование Компании ко всем сервисным компаниям в части расходомеров при проведении ГРП заключается в использовании в первую очередь расходомеров магнитного и кориолисового типа для измерения расхода жидких добавок. Турбинные расходомеры допускаются к применению только в качестве резервного средства измерения. Использование тахометров для расчета расхода при ГРП в Компании строго запрещено.

Для получения более точных показаний расхода и объема химических добавок рекомендуется полностью прокачать все выходные линии и манифольды перед замерами уровня.

Процедура подготовки к проведению «ведерного теста»

- Обеспечить подогрев всех жидких химических реагентов >15°С.

- Выполнить и записать первоначальные показания замеров и объемов всех жидких реагентов.

- Установить рабочий расход насоса (согласно программе проведения ГРП).

- Отсоединить шланг от емкости блендера и присоединить к откалиброванной 20- литровой «ведерной» емкости. Последняя должна быть откалибрована и четко градуирована на 1, 2, 3 литра и так далее до 20 л.

- Приступить к закачке в емкость. Не вмешиваться в управление насосов! Тест проводится в автоматическом режиме. Расход жидких добавок должен записываться на компьютере как «концентрация», а не расход.

С помощью секундомера засечь время, необходимое для заполнения емкости до уровня отмеченных делений. Для предотвращения влияния первоначального скачка на результат теста, начните время записи между делениями 1 и 2 литра.

Погрешность в пределах 5% допустима.

- Если отклонения превышают 5%, провести повторное испытание.

- Пересмотреть факторы калибровки и проверить исправность оборудования.

- Провести повторный тест. При превышении 5%, провести настройку вручную для обеспечения правильной подачи добавки. Расход можно настроить изменением поверки калибровки или с помощью +/- коэффициента (кол-во импульсов на единицу объема). Предпочтительно тарировать расходомер с использованием данного коэффициента.

- Провести аналогичную процедуру с запасным насосом подачи химических добавок, повторяя шаги с 1 по 5.

3.3.3 Испытание подачи сухих добавок

Не производить добавления сухих химических реагентов вручную. Все устройства для подачи сухих добавок должны быть откалиброваны.

До проведения ГРП взвесить весь брейкер, находящийся на кустовой площадке, для определения его количества. Единственно допустимым методом взвешивания является использование весов.

По опыту работы на скважинах неточности в показаниях шнеков подачи сухой химии возникают при работе на низких концентрациях. Одной из причин неточности является размер самих шнеков - большой диаметр. В случае неточности показаний сервисной компании необходимо заменить шнеки в соответствии с минимальными значениями расчетной концентрации подачи брейкера.

3.3.4 Процедура калибровки шнека подачи сухих добавок

- Засыпать в приемный отсек шнека определенное количество сухого реагента так, чтобы выступающая часть шнека была полностью закрыта. Убедиться в наличии достаточного количества реагента для испытания.

- Установить рабочий расход насоса (рабочий расход согласно дизайну ГРП). Установить концентрацию сухих добавок на минимальное значение для ГРП, настроить автоматический режим на компьютере.

- В случае, если брейкер будет закачан обратно в технологическую ёмкость, убедитесь в наличие емкости для слива всего брейкера.

- Запустить шнек сухих добавок. Не регулировать агрегат! Данное испытание выполняется полностью в автоматическом режиме через компьютер. Расход сухих добавок должен записываться на компьютере как «концентрация» (в кг/м3), а не расход (в кг/мин).

- При помощи секундомера засечь 2 минуты, затем взвесить количество прокачанного брейкера на весах. При погрешности менее 5% можно начинать выполнение ГРП. При погрешности более 5% необходимо провести ремонт или калибровку шнека и провести повторное испытание.

- Провести данное испытание для всех шнеков подачи сухих реагентов, в т.ч. резервных.

3.3.5 Испытание расходомера блендера

Ни при каких обстоятельствах не проводить основной ГРП при неисправных расходомерах. Необходимо следить не только за тем, чтобы отклонения в конечных итоговых показаниях не превышали 5%, но и колебания скорости закачки во время испытания не превышали 5%. Поэтому, выполнение данного испытания требует записи показаний на диаграмме. Для этого необходимо наличие 2 емкостей, одна из которых должна быть объемом, примерно равным 20 м3.

- Замерить и записать уровень жидкости в обеих емкостях.

- Обнулить показания счетчиков перед началом испытания.

- Подготовиться к записи данных по каждому расходомеру и печати в виде графика (расход - промежуток времени). Установить шкалу для определения погрешности 5%. Например, если расход равен 1 м3/мин, установить шкалу в диапазоне 0.9 до 1.1.

- Использовать только всасывающий насос.

- Установить байпасную линию таким образом, чтобы обойти миксер и чтобы уровень воды в миксере не повлиял на показания расходомера.

- Выполнить тест при проектной скорости закачки насосов, если возможно, но не менее 1м3/мин в течение 10 минут.

- Произвести замеры в обеих емкостях.

Счетчики расходомеров:

- Должны показывать в пределах 5% погрешности от фактически закачиваемых объемов;

- Не должны давать скачкообразных показателей расходов во время испытания, отклоняющихся от необходимого расхода более чем на 5%.

То есть, даже если счетчик расходомера показывает в пределах 5% погрешности измеренного объема, на показания расходомера нельзя полагаться, если по диаграмме скорость закачки постоянно колеблется +/- 5%. В случае, если заданный расход составляет 1м3/мин и он не выдерживается в пределах 0.95 до 1.05 м3/мин, необходимо провести повторное испытание. Если погрешность  > 5%, но < 7%, можно продолжать работу при условии, что анализ Фанн 50 подтверждает удовлетворительное качество жидкости при отклонении объема добавок на +/- 10%.

Работа не может выполняться при отклонениях  > 7%. Проведение ГРП должно быть перенесено на другой срок до решения проблемы.

3.3.6 Циклическое испытание блендера и гидратационной установки

После проведения «ведерных тестов» (насосов подачи жидких и сухих добавок), а также расходомеров, калибровки и принятия результатов представителем Компании провести циклическое испытание блендера или гидратационной установки.

Алгоритм проведения испытаний:

- установить концентрацию на насосах подачи жидкой химии и сухих реагентов аналогичной установленному значению при проведении «ведерных тестов». Во время циркуляции технологических емкостей при рабочем расходе (напр. 3 м3/мин) и установленными значениями концентраций жидких и сухих добавок согласно дизайна ГРП, снизить расход блендера или гидратационной установки до примерно половины от проектного. Зафиксировать время реакции систем подачи сухих и жидких добавок на изменение расхода. Максимально допустимое время реакции на корректировку концентрации составляет 10 сек. Если время отклика превышает 15 сек., провести корректировку гидравлических или электронных модулей контроля системы и провести испытание заново.

- провести аналогичное испытание в обратном порядке, начиная с расхода 1,5 м3/мин и повышая до 3 м3/мин. Требования к испытанию аналогичны описанным выше.

- значения рабочего расхода и концентрации меняются от одной операции к другой, поэтому указанные выше значения приведены только в качестве примеров.

Требование Компании - при проведении «ведерных тестов» необходима обязательная регистрация параметров испытаний в станции контроля.

3.3.7 Требования, предъявляемые к плотномерам / условия их применения

При закачке проппанта необходимо использовать плотномер, который устанавливается в линии подачи раствора низкого и/или высокого давления. Плотномер должен обеспечивать показания плотности и возможность записи диаграмм и показаний системой записи данных.

3.3.8 Требования по обеспечению качества при работе с гидратационной установкой и при замешивании геля в процессе закачки («на лету»)

Сервисным компаниям, использующим метод добавки реагентов «на лету» в поток, необходимо иметь в наличие следующих видов специального оборудования:

- Электронный вискозиметр, работающий в режиме реального времени. Данный прибор должен иметь цифровые показания и возможность регистрации параметров в станции контроля.

- Измеритель pH, работающий в режиме реального времени. Данный прибор также должен иметь цифровой дисплей и возможность выведения и регистрации параметров в станции контроля.

- Термометр, работающий в режиме реального времени. Данный прибор также должен иметь цифровой дисплей и возможность выведения и регистрации параметров в станции контроля.

Перед началом проведения ГРП с добавлением реагентов «на лету» требуется проверить и записать время гидратирования. Степень гидратации базового геля ко времени достижения 2/3 от объема НКТ должна составлять 90- 95%.

При использовании сервисной компанией загеливателя на углеводородной основе при подготовке базового полимера на каждом объекте необходимо предоставлять подробный график (с указанием соотношения удельного веса загеливателя и требуемой концентрации для получения проектной загрузки геля). При отсутствии данного документа на объекте проведение ГРП будет невозможно до его предоставления. Калибровка действительна до тех пор, пока включены блендер и станция контроля. Если блендер или станция управления выключены или отсутствует электрическое питание на расходомерах, плотномерах необходимо провести повторную процедуру калибровки.

3.4 Проведения работ по ГРП

3.4.1 Условия при которых недопустимо начинать проведение ГРП

      - Не проведены полевые тесты геля.

      - Емкости не очищены (нарушен график промывки емкостей).

      - Не проведены тесты расходомеров или выявлена погрешность более 5%. Погрешность между фактическими и регистрируемыми показателями закаченного проп-панта более 5%.

      - Нарушение технологии приготовления геля. В емкостях после замеса наличие не гидратированного геланта.

      - Отсутствуют лабораторные данные тестирования жидкости ГРП с использованием хим.реагентов из данной партии. Соответствие подтверждается имеющимися до-кументами на партию и диаграммой замера вязкости на FANN50 или аналоге.

      - Для применяемых реагентов отсутствуют или просрочены технологическая ин-струкция на применение, паспорт безопасности материала, сертификаты соответ-ствия ТЭК, гигиенический сертификат, товаротранспортные накладные.

      - Не проведены полевые тесты воды/геля/проппанта. Не заполнена форма контроля качества (Приложение 2 Регламента)

      - Производство работ при отсутствии полного объема химических реагентов и про-ппанта согласно плану работ (+10% запаса для химических добавок) без согласо-вания с Заказчиком

      - Нарушение технологии работ, выявленные при контрольном замере дозировки за-качиваемых реагентов на кусту

      - Неудовлетворительные условия погрузки/разгрузки химических реагентов, неудо-влетворительные условия хранения и транспортировки химических реагентов, проппанта. порча реагентов.

      - Неполный состав вахты

      - Использование неисправного и/или травмоопасного оборудования (емкости не оборудованы уровнемерами, ограждениями, неисправные лестницы, изношенные быстроразъемные соединения, пропуски жидкости в линиях при закачке).

      - Отсутствуют или не надлежащим образом оформлены паспорта, акты ревизии и дефектоскопии для применяемого оборудования, согласованные и подписанные схемы обвязок устьевого оборудования при производстве ГРП, пакерный лист, план ликвидации аварии, согласованный с Заказчиком.

      - На основной линии установлены менее 2 датчиков давления.

      - Не проведены предварительные «ведерные» тесты для жидких и сухих добавок.

      - Персонал не использует СИЗ.

      - Отсутствует детальный инвентарный список всех элементов технологической об-вязки и соединений высокого давления. Нет в наличии резльтатов испытаний тол-щин стенок и магнитной дефектоскопии. Нет в наличии результатов испытания на максимальное рабочее давление.

      - Наличие резьбовых соединений на технологической линии и на устьевой арматуре, через которые осуществляется подача смеси.

      - Отсутствие двойной систему изоляции устья (2 задвижки).

      - Наличие задвижек игольчатого типа на основной линии, насосах, линии затруба.

      - Не установлен (установлен некорректно) обратный клапан на линии высокого дав-ления.

      - Использован резьбовой двухэлементный соединитель НКТ (в случае необходимо-сти соединения линии высокого давления с НКТ).

      - Отсутствие стравливающего клапана на затрубной линии на ГРП с использовани-ем пакера.

      - Стравливающий клапан не опрессован / не выставлен на давление срабатывания.

      - Для закачки жидкости в скважину использованы шланги высокого давления

      - Отсутствие / неисправность устройств стравливания давления на насососах. Не проведено испытание системы аварийного отключения насосов перед закачкой.

      - Отсутствует датчик давления на затрубе.

      - Не установлены отсекающие задвижки и линии стравливания на насосах.

      - Не проведена опрессовка основной линии (проведена с нарушениями) перед от-крытием устья скважины и закачкой.

      - Блендер, технологические линии, емкости не промыты от остатков геля и проп-панта с предыдущих работ.

      - К всасывающей и нагнетательной сторонам блендера подсоединено некорректное количество шлангов (в зависимости от расхода закачки).

      - Использованы мягкие шланги на всасывающей стороне блендера / использованы жесткие шланги на нагнетательной стороне блендера.

      - Не обнулены датчики давления перед заполнением технологической линии.

      - На кусте нет достаточного количества воды перед проведением ГРП.

      - Температура воды в емкостях до начала основной работы не соответствует требо-ваниям.

      - Не проведен инструктаж бригады до начала ГРП.

      - Нет достаточного количества раций для всех задействованных в ГРП операторов.

В случае начала работ по ГРП при наличие одного из вышеуказанных пунктов Заказчик имеет право применить штраф в соответствии с Приложением №2 к Договору «Шкала оценки качества  работ»

3.4.2 Процесс проведение ГРП

Все химические реагенты и проппант должны быть согласованы к применению с Заказчиком.

До начала закачки супервайзер флота ГРП должен собрать всю бригаду для проведения инструктажа) на выходе с кустовой площадки (пример листа инструктажа представлен в приложении 5):

- провести расчет по головам и определить точное количество человек, находящихся на кустовой площадке (включая представителя Заказчика и представителей других организаций);

- обозначить безопасную зону, где должны находиться не задействованные в процессе ГРП лица;

- описать пути и способы эвакуации с кустовой площадки, а также ответственных за эвакуацию; определить эвакуационные автомобили и их расстановку на кустовой площадке;

- информировать персонал о плане действий в случае возникновения аварии;

- описать опасные участки на кустовой площадке, проверить, что они обозначены лентой и что выставлены предупредительные знаки (высокое давление и т.д.);

- уведомить персонал об опасностях при работе с химическими реагентами и проппантом;

- проверить наличие СИЗ на членах бригады;

- рассказать о противопожарных мерах безопасности, действих персонала при возгорании, проверить расстановку огнетушителей;

- информировать бригаду о месте расположения медицинских аптечек, станций для промывания глаз и телефонов на кустовой площадке;

- распределить обязанности при проведении ГРП с выдачей расписания закачки каждому оператору ГРП, задействованному в процессе (оператор блендера, оператор насосов, оператор, ответственный за подачи сшивателя и т.д.);

- собрать подписи у всех присутствовавших на инструктаже;

- приложить инструктаж с подписями в полевой отчет после проведения ГРП.

- рассказать о технологическом плане проведения ГРП (давление опрессовки, максимальное рабочее давление, максимальная концентрация проппанта, масса проппанта по фракциям, расход закачки, необходимый для ГРП объем воды и т.д.). Во время инструктажа мастер бригады ГРП должен оговорить критически важные моменты на работе:

- Начало подачи проппанта: перед началом ГРП шнек подачи проппанта должен быть заполнен. Начало работы шнека должно быть подобрано таким образом, чтобы избежать искусственного продления подушечной стадии;

- Если нет технической возможности подавать капсулированный и живой брейкер через разные системы подачи сухих добавок, то необходимо взвесить и подготовить необходимую массу брейкера для каждой стадии работы до начала ГРП (критичен момент перехода с капсулированного на живой);

- Перед началом работы оперетор блендера должен быть проинструктирован мастером ГРП о порядке действия на последней проппантной стадии для того, чтобы избежать образования проппантного хвоста на продавочной стадии. Технологический остаток проппанта в скважине не должен превышать 300 кг;

- При подготовке к продавочной стадии мастер, ответственный за ГРП, должен получить подтверждение от outside супервайзера (оператора, ответственного за контроль над процессом ГРП на улице, проверяющего работу оборудования, следящего за герметичностью устья скважины и нагнетательных линий) о том, что подача проппанта из песковоза в корзину остановлена / окончена. После этого должно поступить подтверждение, что корзина пуста. В этот момент инженер ГРП должен контролировать показания плотномера. Моментом начала продавочной стадии необходимо считать момент достижения последней максимальной концентрации проппанта перед падением концентрации.

- Объем продавочной стадии должен быть рассчитан инженером ГРП и мастером ГРП независимо друг от друга до начала тестовых закачек на основании пакерного листа, который должен обязательно быть на руках у инженера/мастера ГРП! Затем результаты расчета должны быть сверены. При несовпадении, продавка должна быть пересчитана инженером и мастером повторно. Все элементы поверхностной линии должны быть учтены. Перед началом работ объем недопродавки должен быть согласован с представителем Заказчика (по умолчанию объем недопродавки считать 200 л).

3.4.3 Взаимодействие персонала и представителя Компании при проведении операции ГРП

Приоритетом является обеспечение взаимодействия между ответственным за обработку мастером ГРП Потенциальный Поставщика и представителя Компании. Другой персонал при необходимости может покинуть станцию управления. Ограничить количество персонала, который должен находиться в станции контроля. В станции контроля должен находиться именно тот персонал, который непосредственно участвует в проведении работ.

Работа не может быть начата без устного разрешения представителя Компании.

При возникновении каких-либо проблем в процессе проведения работы мастер ГРП Потенциальный Поставщика обязан немедленно уведомить представителя Компании.

По заявке Компании, супервайзеру Компании должно быть предоставлено переговорное устройство (в комплекте с наушниками и микрофоном), работающее в тех же частотах, что и средства связи бригады ГРП.

3.4.4 Настройка станции управления

- Станция управления должна быть оснащена средствами для отображения/записи всех параметров, предусматриваемых Стандартом Компании (см. Приложение 4).

- Обеспечить мониторинг (отображение и запись) 2 записей устьевых давлений ГРП, давления затруба, 2 записей подачи смеси, подачи чистой жидкости, подач всех реагентов и плотности проппанта, включая суммарный объем в режиме реального времени. Также обеспечить отображение и запись работы насосов и шнеков подачи брейкера.

- Обеспечить как минимум 3 записи концентраций проппанта и суммарного объема закачки:

- из отношения значений подачи смеси и чистой жидкости.

- от числа оборотов вращение шнека подачи проппанта.

- с плотномера.

- Предпочтительно сначала выводить на дисплей концентрацию добавок. Если это не представляется возможным, вывести расход.

- Установить масштаб шкалы расхода добавок и концентрации таким образом, чтобы легко определялось отклонение на +/-5%. (Например. Если заданная скорость насоса 2 л/мин, настроить шкалу от 0 до 5 л/мин, с тем, чтобы легко определялся диапазон от 1.9 до 2.1 л/мин.

- Определить и записать материальный баланс для каждой системы жидкости.

3.4.5 Наблюдение за расходомерами

- Обязательная запись всех каналов указанных в приложении 4 при всех технологических операциях, в том числе опрессовке, технологических прокачках, работах по Мини фраку и ГРП, записи кривой падения давления.

- Оператор агрегата в качестве основного показателя рабочего расхода должен полагаться на показания магнитного расходомера смеси.

- Если время обработки составляет менее 45 мин, выполнить 1-2 замера геля и добавок во время стимуляции.

- Провести не менее одного замера во время закачки буферной жидкости до начала закачки проппанта, чтобы обеспечить соблюдение нормы добавок и возможность остановки насосов в случае необходимости до момента закачки проппанта.

- Если время обработки превышает 45 минут, чередуйте замеры добавок и/или начало каждой стадии.

- Если скорость подачи добавок превышает допустимый предел погрешности, немедленно провести повторный замер. Если замер подтверждает отклонение, скорректировать расход путем настройки концентрации добавки на указанный процент.

3.4.6 Замеры проппанта

Возможно проведение приближенной проверки плотномера, если проппант вынимается из мультисекционного контейнера, по одной секции за один раз, или когда первые порции проппанта закачиваются сразу из мешка. Во время работы сразу же после опорожнения секции (или мешка) инженер по ГРП должен сравнить вес с показанием счетчика проппанта.

3.4.7 Пробы жидкости

Необходимо обеспечить пробы жидкости разрыва с подушечной стадии и со стадий с разными типами/фракциями/покрытиями проппанта. Показать пробы супервайзеру Компании. Разделить и промаркировать пробы (номер скважины, дата ГРП, номер стадии и тип жидкости) Проследить за проведением измерений уровня pH и температуры для каждой взятой пробы и за предоставлением этой информации супервайзеру Компании. Занести замеренные значения в Форму контроля качества (Приложение 2). Поместить по одной пробе с каждой стадии на водяную баню при пластовой температуре. Производить проверку проб каждые полчаса и записывать время частичной и полной деструкции геля.

Пробоотборники должны представлять собой компоновку из двух задвижек, расположенную в зоне общего потока смеси для обеспечения тщательного отбора проб. В технологической обвязке должно быть не менее 2 независимых и несвязанных точек отбора. Емкости для предотвращения разбрызгивания проб должны быть установлены под пробоотборниками для предотвращения попадания химических реагентов на землю.

Во время проведения ГРП нельзя менять концентрации добавок, если только такая необходимость не подтверждается замерами жидкости и pH. Тогда необходимо получить согласование инженера-проектировщика ГРП.

3.4.8 Пробы проппанта

В соответствии с требованиями ISO 13503-2 (АНИ 56), взять по одной пробе с середины каждого бункера/отсыпки песка и зарегистрировать результаты ситового анализа. (Тип проппанта, размер, номер партии, номер скважины, дата ГРП). Хранить полученные пробы в течение 14 дней после проведения операции ГРП.

4 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

План действия в непредвиденных ситуациях разрабатывается до начала проведения работ и содержит полное, подробное описание возможных нежелательных ситуаций. Подобного рода документ непременно должен быть разработан и согласован прежде, чем начнутся оговоренные работы, поскольку в случае возникновения непредвиденной ситуации времени оценить и адекватно отреагировать на произошедшее не остается.

План действия в непредвиденных ситуациях создан в помощь полевому персоналу с целью предотвращения преждевременных СТОПов ГРП и связанных с ними дополнительных затрат и штрафов.

В обязательном порядке необходимо иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств. События, при которых необходимо остановить закачку, будут подробно рассмотрены:

- Отклонения в расходе важных добавок (активатора, кросслинкера и брейкеров)

- Потеря или значительное сокращение подачи насосов.

- Потеря подачи проппанта без явных причин.

- Потеря контроля над автоматической подачей добавок.

4.1 План действий по устранению проблем, выявленных при проверке оборудования после монтажа

4.1.1 План действий по устранению проблем с поддержанием постоянного расхода агрегатов, выявленных при проверке оборудования после монтажа

Насосные установки высокого давления могут иметь следующие проблемы в ходе подготовки к тестам и основной работе:

- Неполадки в двигателе или трансмиссии – заглушить установку, заменить исправной (неисправную отправить на ремонт);

- Проблемы при заполнении – повторить заполнение, в случае неудачи - заменить исправной (неисправную отправить на ремонт);

- Потеряна связь с насосной установкой:

- проверить провода и соединения,  проверить DCU каждой насосной установки, проверить/заменить кабеля, поменять порядок подключения насосных установок в соединении;  в случае неудачи попыток, подсоединять каждую установку по отдельности – неисправную установку отключить, заменить на исправную, отправить на ремонт (или вызвать специалиста по электронике);

- Насосные установки с пультовым управлением – проверить провода, соединяющие насосную установку и станцию контроля, проверить настройки программы в станции контроля  и все формульные вычисления, проверить/заменить пульт управления установкой.

- Неполадки в гидравлической части насосной установки:

- Отсутствие смазки плунжеров  – в случае наличия возможности устранить неполадку до начала тестов, произвести ремонт; если процесс займет дополнительное время – использовать запасную установку/отправить на ремонт на базу.

- Проблема с клапанами высокого давления – использовать набор для ремонта/заменить клапана – если замена клапанов не помогает, отправить на ремонт/заменить на запасную насосную установку.

4.1.2 План действий по устранению проблем со смесительной установкой и станцией приема и записи показаний, выявленных при проверке оборудования после монтажа

- Дорожный двигатель/гидравлическая система – В случае проблем с работой одного из двух гидравлических приводов ПТО и возможностью произвести тестовую закачку при наличии данной проблемы – приступайте к тестовой закачке. Если тестовая закачка с данной проблемой невозможна и/или второй привод также неисправен – прекращайте работу, единицу техники отправляйте в ремонт/ ждите запасную.

- Промыло металлический корпус центробежного насоса смесительной установки – прекращайте работу, единицу техники в ремонт/ждите замены.

- Ворота смесительной установки не отвечают при управлении с компьютера– работайте над устранением проблемы/переходите на ручное управление

- Прекратилась подача электроэнергии – электроэнергия от генератора?

- Если да – использовать запасной генератор;

- Если нет,- заглушить единицу техники, отправить на ремонт.

- Проблемы с приемом сигналов/осуществлением записи – работайте над устранением проблемы / вызывайте специалиста по электронике/ не начинать работу до решения проблемы.

- Проблемы с системой подачи жидких добавок:

- Протекает емкость с химикатом – организовать сбор подтекающего химиката, переместить химикат в запасную емкость/ переместить в контейнер с совместимым жидким химикатом и подавать в виде раствора в случае отсутствия запасной емкости, пересчитать скорость подачи раствора.

- Протекает шланг подачи жидких добавок – организовать сбор подтекающего химиката; перекрыть линию подачи, поменять шланг/использовать запасную линию и насос подачи жидких добавок.

- Отказал насос подачи жидких добавок – остановить и изолировать насос/ использовать запасной в случае наличия.

- Неверная шкала на емкости с химикатами – отклонение более 10 %

- Если да, опустошить емкость, произвести повторную калибровку;

- Если нет – продолжайте работу.

- Насос подачи жидкого химиката не выходит на запланированный расход:

- работайте над устранением проблемы

- замените на запасной контейнер/насос

- Проблемы с системой подачи сухих добавок

- работайте над устранением проблемы/переключитесь на запасной механизм подачи сыпучих веществ;

- всегда прописывайте расписание концентраций деструктора кросслинкованного геля для обоих механизмов подачи сыпучих веществ.

4.1.3 План действий по устранению проблем со шлангами и линией высокого давления, выявленных при проверке оборудования после монтажа

- Протечка элемента линии высокого давления (после манифольда)

- Стравить давление

- Заменить дефектный элемент

- Протечка элемента линии высокого давления (после манифольда)

- Стравить давление

- Заменить дефектный элемент

- Течь «мягкого» шланга

- Изолировать/заменить на новый

- Течь «жесткого» шланга

- Заглушить насосную установку

- Изолировать шланг/заменить на новый

- Течь задвижки на устье скважины/манифольде

- Стравить давление из линии

- Изолировать неисправный элемент

- Заменить на исправный элемент

- Течь задвижек на оборудовании низкого давления

- Изолировать/заменить на исправную

4.1.4 План действий по устранению проблем с емкостями ГРП, выявленных при проверке оборудования после монтажа

- Течь емкости

- Контролировать разлив жидкости

- Переместить содержимое в другую емкость, если есть в наличии

- Приложить усилия для устранения течи

- Поплавок уровнемера емкости не работает или показывает неверные данные

- Взобраться на ёмкость для определения уровня жидкости

- Ориентироваться на уровни соседних емкостей

- Если есть в наличии свободная емкость – переместить жидкость из емкости с неисправным уровнемером в исправную емкость во избежание неверного прочтения показаний во время тестов или основной закачки.

4.1.5 Опасности общего плана, выявленные по прибытии на скважину

- ГНВП на обрабатываемой скважине

- Заглушить оборудование

- Покинуть опасную территорию

- Оповестить Руководство Потенциальный Поставщика по ГРП и Представителя Заказчика

- ГНВП на соседней скважине

- Заглушить оборудование

- Покинуть опасную территорию

- Оповестить Руководство Потенциальный Поставщика по ГРП и Представителя Заказчика

- Пожар на кустовой площадке

- Заглушить оборудование

- Покинуть опасную территорию

- Оповестить Руководство Потенциальный Поставщика по ГРП и Представителя Заказчика

- Возгорание единицы техники на кустовой площадке

- Заглушить единицу техники

- Использовать огнетушитель, чтобы покинуть площадку, а не бороться с огнем

- Оповестить Руководство Потенциальный Поставщика по ГРП и Представителя Заказчика

- Отправить на ремонт

- Выявить причину возгорания

4.2 План действий по устранению проблем, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

4.2.1 План действий по устранению проблем с насосами высокого давления, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

1. Неполадки в двигателе/трансмиссии

- Заглушить установку/изолировать

- Компенсировать падение скорости закачки при помощи других насосов

- При необходимости ввести в работу запасной насос/ неисправный отправить на ремонт

2.Проблемы при заполнении

- В случае возникновения неисправности при закачке кросслинкованного геля – заглушить насос/изолировать от линии высокого давления

- При возникновении неполадки на стадии продавки – завершить закачку согласно плану (если ситуация позволяет);

- Снизить скорость закачки на данной установке;

- Компенсировать остальными насосами

- Если перечисленные выше меры не помогают – заглушить/изолировать насос

- Провести осмотр, выяснение причин неудовлетворительной работы оборудования, произвести заполнение еще раз перед введением в работу.

- Потеряна связь с насосной установкой:

- FPC установка – проверить кабеля соединения и контакты, заглушить насос, изолировать, ввести в работу запасной, вызвать специалиста по электронике по окончании работы и отправить установку на ремонт; компенсировать скорость закачки соседними насосами;

- Насосные установки с пультовым управлением – проверить провода, соединяющие насосную установку и станцию контроля; заглушить насос, изолировать, ввести в работу запасной, вызвать специалиста по электронике по окончании работы и отправить установку на ремонт; компенсировать скорость закачки соседними насосами;

- Неполадки в гидравлической части насосной установки:

- Отсутсвие смазки плунжеров – работайте над устранением проблемы; при неудачи попыток, заглушите установку, изолируйте, введите в работу запасной насос, компенсируйте падение скорости закачки соседними насосами, по окончании закачки вызвать необходимого специалиста/отправить на ремонт на базу/заменить исправной установкой.

- Проблема с клапанами высокого давления – снизить скорость закачки/компенсировать остальными насосами; если проблема остается – заглушить, изолировать, произвести необходимый ремонт после завершения закачки / отправить на базу на ремонт / заменить исправным насосом.

- Если скорость закачки отличается от плановой более чем на 25%, то:

- В случае возникновения проблем на стадии закачки кросслинкованного геля – остановить подачу кросслинкера / перепродавать 1,5 объема замещения / заглушить все насосы / произвести тестовую закачку еще раз после устранения проблем;

- При возникновении проблем на стадии продавки – завершить тестовую закачку по расписанию.

4.2.2 План действий по устранению проблем со смесительной установкой и станцией управления и контроля, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

- Дорожный двигатель/гидравлическая система –

В случае проблем с работой одного из двух гидравлических приводов ПТО и возможностью завершить тестовую закачку при наличии данной проблемы – продолжайте закачку.

Если тестовая закачка с данной проблемой невозможна и/или второй привод также неисправен – прекращайте работу, единицу техники отправляйте в ремонт/ ждите запасную.

- Промыло металлический корпус центробежного насоса смесительной установки – прекращайте работу, единицу техники в ремонт/ждите замены.

- Ворота смесительной установки не отвечают при управлении с компьютера – работайте над устранением проблемы/переходите на ручное управление

- Проблемы с поддержанием заданной концентрации расклинивающего агента

  - Работайте над устранением проблемы

  - Продлите проппантную стадию в компьютерной программе закачки

- Прекратилась подача электроэнергии

- На стадии подачи линейного геля – стоп закачка / работа над устранением проблемы / замена на исправную единицу техники;

- На стадии подачи кросслинкованного геля: если ситуация позволяет – перепродавить 1,5 объема замещения ориентируясь на показания счетчиков компьютера станции управления (необходимо перед каждой закачкой убедиться, что счетчики обнулены!)/ произвести тестовую закачку снова после устранения проблемы.

- Проблемы с приемом сигналов / осуществлением записи

- Переключитесь на дублирующий источник записи утраченного параметра

- Если дублирующий источник отсутствует или также неисправен:

- Для критичного параметра – на стадии подачи кросслинкованного геля – перепродавить 1,5 объема замещения/ заглушить все насосы/ произвести работу по устранению проблем.

- Не критичный параметр – продолжайте закачку по расписанию

- Зависание программы в станции управления:

- Проблема произошла на стадии закачки кросслинкованного геля / подачи расклинивающего агента – перепродавить 1,5 объема замещения / заглушить все насосы / произвести работу по устранению проблем

- На стадии закачки линейного геля – остановить закачку.

- Проблема с системой подачи жидких добавок:

- Протекает емкость с жидким химикатом

- Предупредить супервайзера/инженера

- Оценить скорость утечки

- Организовать сбор разлива химиката

- Протекает шланг/насос подачи жидкого химиката

- Предупредить супервайзера/инженера

- Организовать сбор разлива химиката

- Если утечка обнаружена до расходомера по течению химиката – следуйте расписанию

- Если утечка обнаружена ниже расходомера по течению

- При наличии – переключитесь на запасную систему подачи

- Пересчитайте расход жидкого реагента

- Отказ насоса подачи жидкого химиката / прекратилась подача реагента

- Переключитесь на запасной насос

- В случае критичности добавки и отсутствия запасного варианта подачи данной добавки – на стадии закачки линейного геля просто остановить работу; переходите на перепродавку в объеме 1,5 замещения скважины в случае закачки кросслинкованного геля

- Если добавка не критична и нет запасного варианта ее подачи – продолжайте работу по расписанию (стабилизатор глин или ПАВ)

- Неверные показания шкал

- Переключитесь на запасной контейнер – систему подачи;

- Следуйте расписанию;

- Произведите дополнительную калибровку после завершения тестовой закачки.

- Проблема с системой подачи сухих добавок

- Переключитесь на запасной шнек подачи сухих добавок / работайте над устранением проблемы;

- Всегда в программном обеспечении станции контроля прописывайте расписание концентраций деструктора для обоих шнеков подачи.

4.2.3 План действий по устранению проблем со шлангами и линией высокого давления, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

- Протечка элемента линии высокого давления (после манифольда)

- На стадии подачи кросслинкованного геля –  утечка в линии должна быть оценена супервайзером Потенциальный Поставщика и представителем Заказчика.

- Если утечка оценена как сильная, то необходимо остановить закачку;

- Если утечка оценена как незначительная, то необходимо перепродавить 1,5 объема заполнения скважины и остановить закачку;

- На стадии подачи линейного геля – остановить закачку

- Закрыть предохранительный клапан на устье скважины / стравить давление из линии

- Заменить неисправный элемент

- Произвести повторную закачку стадии тестов

- Протечка элемента линии высокого давления (до манифольда)

- Заглушить насосную установку

- Изолировать от линии высокого давления

- Компенсировать снижение скорости закачки соседними насосами / ввести запасной насос в работу;

- Следовать расписанию

- Течь «жесткого» шланга

- Предупредить инженера / супервайзера

- Контролировать разлив

- Изолировать шланг

- При необходимости снизить скорость закачки не более чем на 25%

- Заменить на исправный по возможности

- Течь «мягкого» шланга

- Предупредить инженера/супервайзера

- Заглушить/изолировать насос

- Изолировать шланг, начиная со стороны насосной установки;

- При необходимости снизить скорость закачки не более чем на 25%

- Течь задвижки на устье скважины/манифольде

- На стадии подачи кросслинкованного геля –  утечка в линии должна быть оценена супервайзером Потенциальный Поставщика и представителем Заказчика:

- Если утечка оценена как сильная, то необходимо остановить закачку;

- Если утечка оценена как незначительная, то необходимо перепродавить 1,5 объема заполнения скважины и остановить закачку;

b. На стадии подачи линейного геля – остановить закачку;

c. Загерметизировать устье/стравить давление из линии;

- Заменить неисправный элемент.

4.2.4 План действий по устранению проблем с емкостями ГРП, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

- Течь

- Контролировать течь

- Следуйте расписанию

- Постарайтесь устранить течь

- При наличии запасной емкости – переместить жидкость после завершения закачки

- Поплавок уровнемера емкости не работает или показывает неверные данные

- Использовать соседние емкости для определения уровня жидкости.

- При наличии свободной емкости переместить жидкость после завершения тестовой закачки.

4.2.5 План действий по устранению проблем с гидратационной установкой, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

- Захлопывание эдуктора

- Поддерживать уровень 5-го отсека на ниже 65% все время

- Сообщить по рации операторам на улице, искать место возможного попадания воздуха в вакуумную систему

- Снизить скорость закачки (не ниже, чем на 10 %)

- Перейти на ручное управление с панели

- Захват воздуха центробежным насосом

- Экстренное перезаполнение насоса

- Снизить скорость закачки (не ниже, чем 10 %)

- Клапан V2 не работает в автоматическом режиме

- Переключиться на ручной режим

- Работать в ручном режиме

- Использовать запасные клапана для работы

- Датчик количества оборотов шнека подачи сухого гелланта не работает

- Продолжать работу, ориентируясь на показатели датчика веса гелланта

- Отбор проб загеленной воды каждые 20 м3;

- При наличии встроенного поточного вискозиметра – ориентироваться на его показания;

- Осуществлять визуальный контроль количества гелланта в корзине установки;

- Работайте над устранением проблемы.

- Дорожный двигатель/гидравлическая система:

- Переключиться на непосредственный источник жидкости;

- Переход на стадию продавки/перепродавки/установку на ремонт/замена.

4.2.6 План действий по устранению проблем с подачей расклинивающего агента, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

- Дорожный двигатель/гидравлическая система

- Работайте над устранением проблемы

- Если подать проппантную пачку не удалось, прокачайте объем сшитого геля на калибровочной стадии в соответствии с планом работ и переходите на замещение по плану.

- Отказали ворота одного из отсеков установки подачи расклинивающего агента

- При наличии того же типа расклинивающего агента в другом отсеке – переключиться на него / работать над устранением проблемы

- В случае отсутствия расклинивающего агента в других отсеках – прокачайте объем сшитого геля на калибровочной стадии в соответствии с планом работ и переходите на замещение по плану.

4.2.7 План действий по устранению проблем с ростом давления в затрубном пространстве, выявленных при тестовых закачках (на мини-ГРП)

Резкое увеличение давления в затрубном пространстве

- Остановить закачку

- Должен срабатывать стравливающий клапан на затрубе (его необходимо опрессовывать перед началом закачек и выставлять на согласованное в плане работ давление)

Плавное увеличение давления в затрубном пространстве

  - Постоянно стравливайте давление из затрубного пространства до безопасного уровня в емкость затрубного агрегата;

  - Если емкость агрегата заполнилась, стравливайте в бочки из-под химикатов, но не отсавляйте разливов на кустовой площадке.

4.3 План действий по устранению проблем, выявленных на основной работе

4.3.1 В случае, если скорость закачки отличается от плановой более чем на 25%, то:

- Стараться получить одобрение представителя заказчика на продолжение работы с максимально достижимой скоростью закачки;

- Если одобрение не получено:

- На стадии закачки буфера – переходите на продавку

- На ранних стадиях подачи расклинивающего агента – менее 70 % агента помещено в пласт – перепродавка 1,5 объема заполнения скважины

- На поздних стадиях подачи расклинивающего агента – более 70 % агента помещено в пласт – продолжайте закачку с максимально достижимой скоростью закачки / работайте над устранением проблемы.

4.3.2 Проблемы со смесительной установкой и станцией приема и записи показаний:

- Дорожный двигатель/гидравлическая система –

В случае проблем с работой одного из двух гидравлических приводов ПТО и возможностью завершить основную закачку при наличии данной проблемы – продолжайте закачку;

- Если при наличии данной проблемы закачку завершить не удастся

- Переходите на продавку по плану (если более 70% расклинивающего агента помещено с пласт);

- Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70%)

- Промыло металлический корпус центробежного насоса смесительной установки

- Переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт);

- Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70 %)

- Заглушите единицу техники/остановите работу

- Ворота смесительной установки не отвечают при управлении с компьютера

- Предупредите супервайзера/инженера

- Передайте управление воротами оператору смесительной установки, сообщайте концентрацию агента;

- Если управление с компьютера невозможно, переходите на ручное манипулирование позицией ворот, сообщая процент открытия

- Если невозможно продолжать работу при ручном манипулировании:

- Переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт);

- Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70 %)

- Заглушите единицу техники/остановите работу

- Прекратилась подача электроэнергии

- Работайте над устранением проблемы, пока работают батареи блока бесперебойного питания компьютеров;

- В случае невозможности устранить проблему в течение предоставленного времени:

- На стадии закачки буфера – переходите на продавочную по плану;

- Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70%)

- Переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт)

- Проблемы с приемом сигналов/осуществлением записи

a. Переключитесь на дублирующий источник записи утраченного параметра

b. Если дублирующий источник отсутствует или также неисправен:

- Параметр критичен – давление, скорость закачки, концентрация расклинивающего агента – переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт)/ Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70 %)

- Если параметр не критичен – продолжайте по расписанию

- Зависание программы на компьютере станции управления и контроля:

- При закачке буфера – ориентируясь по показателям смесительной установки, переходите на продавочную стадию.

- При закачке стадий с расклинивающим агентом – следовать расписанию, ориентируясь на показания компьютера смесительной установки, время закачки, физически проверяя добавки и жидкость.

- Блокировка смесительной установки расклинивающим агентом:

- Остановить закачку

- Перекрыть смесительную установку

- В обход смесительной установки подключить насосы напрямую к гидратационной установке / емкостям

- Переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт)/ Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70 %)

- Потеря концентрации расклинивающего агента

  - Работайте над устранением проблемы

  - Если концентрация агента не восстановлена в течение 20 сек – переходите на продавочную стадию

  - Переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт) / Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70%)

8. Проблема с системой подачи жидких добавок:

8.1 Протекает емкость с жидким химикатом

- Предупредить супервайзера/инженера

- Снизить скорость подачи химиката, но не более чем на 10 %

- Если имеется, переключиться на запасную емкость

- Организовать сбор разлива

8.2 Протекает шланг/насос подачи жидкого химиката

- Предупредить супервайзера/инженера

- Организовать сбор разлива

- Если имеется, переключиться на запасную емкость

- Поменять шланг во время использования запасной емкости

- Если утечка ниже расходомера и нет запасной емкости – пересчитать скорость подачи добавки

8.3 Отказ насоса подачи жидкого химиката / прекратилась подача жидкого реагента

- Предупредить супервайзера/инженера

- Если имеется, переключиться на запасную емкость

- Если нет запасного насоса:

- Если добавка критична (активатор, кросслинкера) – переходите на продавочную стадию/ переходите на продавку по плану (если более 70% расклинивающего агента помещено с пласт) / Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70%)

- Если добавка не критична – продолжайте закачку, работайте над устранением проблемы

  - Неверные показания шкал

- Предупредить супервайзера/инженера

- Если имеется, переключиться на запасную емкость

- Если нет запасной емкости, визуально контролируйте достаточное количество химиката

- Ориентироваться на показания расходомера системы подачи добавки и сумматоров в станции контроля

- Произвести повторную калибровку и устранение проблемы после завершения работы.

- Проблема с системой подачи сухих добавок

- Переключитесь на запасной шнек подачи сухих добавок/работайте над устранением проблемы;

Всегда в программном обеспечении станции контроля прописывайте расписание концентраций деструктора для обоих шнеков подачи:

- если добавка критична (сухой активатор, брейкер) – переходите на продавочную стадию/ переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт) / Переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины, если в пласт помещено менее 70%

- Если добавка не критична – продолжайте закачку, работайте над устранением проблемы.

10.Выход из строя рации

- Выяснить причину отказа раций

- Раздать запасные, если имеются

- Назначить компетентного курьера для передачи сообщений

- Используйте мобильный телефон

- Используйте сигналы руками

4.3.3 Проблемы со шлангами и линией высокого давления

1. Протечка элемента линии высокого давления (после манифольда) – утечка в линии должна быть оценена супервайзером Потенциальный Поставщика и представителем Заказчика.

- Если утечка оценена как сильная, то необходимо остановить закачку;

- Если незначительная, то

- переходите на продавочную стадию, если находитесь на стадии закачки буфера

- переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт)

- переходите на перепродавку 1,5 объема заполнения скважины (если в пласт помещено менее 70 %)

- если уже на стадии продавки – продавливайтесь по плану

- загерметизировать устье / стравить давление

- изолировать элемент

2. Протечка элемента линии высокого давления (до манифольда)

- Заглушить насосную установку

- Изолировать

- Ввести в работу запасную/компенсировать соседними насосами падение скорости закачки

- Следовать расписанию

3. Течь «жесткого» шланга

- Предупредить инженера/супервайзера

- Контролировать разлив

- Изолировать шланг

- При необходимости снизить скорость закачки не более чем на 10 %

- Заменить на исправный по возможности

4.Течь «мягкого» шланга

- Предупредить инженера/супервайзера

- Заглушить/изолировать насос

- Изолировать шланг, начиная со стороны насосной установки;

- При необходимости снизить скорость закачки не более чем на 25 %

5. Течь задвижки на устье скважины/манифольде - утечка в линии должна быть оценена супервайзером Потенциальный Поставщика и представителем Заказчика:

- Если утечка оценена как сильная, то необходимо остановить закачку;

- Если незначительная, то

- переходите на продавочную стадию, если находитесь на стадии закачки буфера;

- переходите на продавку по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт);

- переходите на перепродавку (1,5 объема заполнения скважины), если в пласт помещено менее 70% проппанта;

- если уже на стадии продавки – продавливайтесь по плану

- Загерметизировать устье/стравить давление из линии

- Заменить неисправный элемент

4.3.4 Проблемы с емкостями ГРП

- Течь

- Контролировать течь

- Следуйте расписанию

- Постарайтесь устранить течь

- Поплавок уровнемера емкости не работает или показывает неверные данные

- Использовать соседние емкости для определения уровня жидкости.

- Контролировать уровень жидкости сверху;

- Оставить больший донный остаток для данной емкости – перекрыть ее чуть раньше остальных.

4.3.5 Проблемы с подачей расклинивающего агента

- Дорожный двигатель/трансмиссия

- До тех пор, пока воронка смесительной установки полная – работайте над устранением проблемы;

- Снизьте скорость закачки (не более чем на 25 % от планируемой скорости закачки) и пробуйте устранить проблему в течение 1-2 минут.

- Если устранить проблему невозможно за короткое время, то переходите на продавку

- по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт)

- переходите на перепродавку (1,5 объема заполнения скважины), если в пласт помещено менее 70 %.

- Отказали ворота одного из отсеков установки подачи расклинивающего агента

- Переходите на другие ворота/работайте над устранением проблемы;

- Проверить транспортерную линию;

- Проверить на наличие инородных объектов, застрявших в воротах;

- Проверить наличие камней из замерзшего агента, застрявших в сетке на воронке смесительной установки;

- Проверить, попал ли замерзший агент в воронку, не намерз ли на стенках воронки;

- Снизить скорость закачки для поддержания концентрации агента на необходимом уровне (не более чем на 25 %)

- Если устранить проблему невозможно за короткое время, то переходите на продавку

- по плану (если более 70 % расклинивающего агента помещено с пласт)

- переходите на перепродавку (1,5 объема заполнения скважины), если в пласт помещено менее 70 %.

  - Рост давления на основной работе

4.4.1 ГРП-СТОП по причине упаковки расклинивающего агента в трещине

- Если в течение работы на стадиях подачи расклинивающего агента наблюдается явный прирост давления со скоростью 3 атм/мин и плавно и методично возрастает до 10 атм/мин – происходит упаковка расклинивающего агента (можно опознать по изменению угла наклона кривой давления);

- Если насосные установки прекратили работу – определите, было это экстренное отключение насосных установок или они были остановлены вручную;

- Удостоверьтесь, что подтеканий и повреждений в системе высокого давления нет;

- Если не удалось продавиться по плану, тогда произведите расчеты количества агента, оставшегося в НКТ/обсадной колонне;

- Загерметизируйте устье скважины;

- Если насосные установки были остановлены по причине достижения максимально допустимого давления – не пытайтесь запустить их вновь!

4.4.2 Рост давления в затрубном пространстве

Резкое возрастание давления в затрубном пространстве:

- Остановите закачку;

- Если произошло на стадии закачки буфера – аккуратно стравите давление; если на стадиях закачки расклинивающего агента – не предпринимайте попыток стравить давление.

Плавное увеличение давления в затрубном пространстве

  - Постоянно стравливайте давление из затрубного пространства до безопасного уровня в емкость затрубного агрегата;

  - Если емкость агрегата заполнилась, стравливайте в бочки из-под химикатов, но не отсавляйте разливов на кустовой площадке

  - Свяжитесь с инженером-проектировщиком/начальником цеха ГРП/зам. начальника цеха ГРП, опишите ситуацию, попросите одобрения продолжать закачку;

  - Если давление не стабилизируется в ходе закачки буфера, нет возможности связаться с инженером-проектировщиком/начальником цеха ГРП/зам. начальника цеха ГРП – переходите на продавочную стадию. При резком росте давления – немедленно остановить закачку.

4.5 Заключительные работы после обработки

Выполнить расчет баланса массы всех материалов. Заполнить форму баланса массы, предусмотренную компанией-Потенциальный Поставщиком. Отчитаться перед супервайзером ГРП Компании в течение часа. Сравнить фактические объемы жидкости, химических добавок и проппанта с показаниями расходомеров. Если расхождение превышает 5%, устранить возможные неполадки перед началом следующих операций по ГРП.

Примечание. Программа действий для проверки точности шнеков проппанта:

Вычесть значение показаний чистой жидкости из общего прокачанного объема - получится объем закачанного проппанта в м3. Для подсчета тоннажа умножить полученный объем на удельный вес проппанта. Сравнить полученное значение с фактической массой остатков проппанта и показаниями сумматоров. Округлить значения до 5%.

Проследить за обязательным взвешиванием остатков проппанта в песковозе перед выездом бригады с куста. Для взвешивания применять только специальные весы, только «визуальный осмотр» не допускается.

Заполнить акты освобождения кустовой площадки, продолжительности ГРП, форму контроля качества Компании (приложение 2) и шкалу оценки качества (приложение 1), подписать у представителя Заказчика. Включить в окончательный отчет по обработке. Представитель Компании и инженер ГРП компании-Потенциальный Поставщика должны обсудить фактические объемы добавок/расходы, превышающие установленный дизайном диапазон, а также согласовать план коррективных мер, которые необходимо предпринять до проведения следующего ГРП. Запись результатов ситового анализа всех отобранных проб.

Внести данные в базу данных по месторождению/пласту и выполненных ГТМ. В случае преждевременного «стопа» все пробы (химический реагентов с указанием лот-номеров, проппанта, воды, линейного и сшитого геля) направить на анализ в лабораторию.

За несоответствие выполненной работы требованиям данного регламента Заказчик в праве применить к Потенциальный Поставщику штрафные санкции / снизить стоимость ГРП.

После проведения аудита ГРП или любого другого аудита, инициированного представителями Компании по определённой работе, сервисная компания обязана своевременно устранить все выявленные нарушения, обозначенные в аудите и ответить на аудит в течение 5 дней с момента его получения. В случае не устранения выявленных нарушений в оговоренные сроки (перед проведением следующего ГРП) решение о проведении следующей операции принимается представителями Компании.

Не соответствующие технологическим условиям объемы или расход, наблюдаемые в ходе выполнения операции, или полученные по расчету остатков веса по окончании операции, должны быть согласованы с супервайзером Компании до вывоза оборудования со скважины и учтены и исправлены до того, как оборудование будут использовать для другой операции.

Вся информация по проведенным испытаниям и замерам в полевых условиях регистрируется в форме контроля качества (Приложение 2), которая является составной частью отчёта о выполнении ГРП.

Предоставление полного отчета по проведенной работе с анализом достигнутой геометрии и прогнозом добычи в формате, утвержденном Заказчиком,  должно быть не позднее двух суток после окончания ГРП. Отчет должен включать плановые и фактические параметры закачки, описание объема выполненных работ и сообщения о любых осложнениях и их причинах.

Ежемесячное предоставление информации о проведённых работах должно быть в формате «фрак-лист».

В случае получения осложнений или ГРП-Стоп инженерный отчет с анализом должен быть предоставлен Заказчику не позднее шести часов после остановки закачки

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а- Технические характеристики проппанта (проппант средней прочности)

Длительные испытания (50 часов) на основную проводимость (проппант средней прочности).

Требования Компании к проппанту при 9.8 кг/м2 (2 фунт/фут2), 2% растворе КС1 по песчанику Штата Огайо, 125 ° Цельсия (250°F).

* Отношение проводимости и проницаемости измеряется в однофазной жидкости при ламинарном потоке в соответствии со стандартами ISO 13503-2 API RP-61. Фактически, в трещине эффективная проводимость будет ниже из-за течения жидкости, не подчиняющегося закону Дарси и воздействию многофазового потока. Подробнее в докладе SPE #54630.

Требования по тестированию проппанта на разрушение – проппант средней прочности:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1b - Технические характеристики проппанта (облегчённый проппант)

Длительные испытания (50 часов) на основную проводимость (облегченный проппант).

Требования Компании к проппанту при 9.8 кг/м2 (2 фунт/фут2), 2% растворе КСl по песчанику Штата Огайо, 125 ° Цельсия (250°F).

* Отношение проводимости и проницаемости измеряется в однофазной жидкости при ламинарном потоке в соответствии со стандартами API RP-61. Фактически, в трещине эффективная проводимость будет ниже из-за течения жидкости, не подчиняющегося закону Дарси и воздействию многофазового потока. Подробнее в докладе SPE #54630.

Требования по тестированию проппанта на разрушение – облегченный проппант:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Форма контроля качества для ГРП (жидкости, проппант, добавки)

| Форма контроля качества для ГРП (жидкости, проппант, добавки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | Скважина № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные перед проведением ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДА | Допустимый Диапазон | Лаборатор значение |  | Емкость 1 | Емкость 2 | Емкость 3 |  | Емкость 4 | Емкость 5 |  | Емкость 6 |  | Емкость 7 |  |  |  |  |
| Источник Жидкости | -------------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние автоцистерны | -------------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем, м3 | -------------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бактерицид концентр | -------------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бактерицид дата затарив | -------------- | -------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет, прозрачность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо, Mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сульфаты, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды, Mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая жесткость, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бикарбон., Mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Визуальный тест качества кросслинкера при мини-ГРП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Min @ BHST / Время | Описание | Вязкость, спз |
| 30 мин | Хорошо |  |
| 60 мин | Не Оседает |  |
| 90 мин | Некоторый осадок |  |
| 120 мин | Оседает |  |
| Описание: быстрое или медленное оседание проппанта или отсутствие оседания |  |  |

| Мини-ГРП Расходомеры | Перед | После | Разница | Ошибка | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М3 | М3 | М3 | М3 | % |
| Емкость |  |  | 0 | -------------- | -------------- |
| Замер На Впуске |  |  | 0 | 0 |  |
| Замер На Выходе |  |  | 0 | 0 |  |

| Тест На Расход Добавок | Название Хим. Реагента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | брейкер 1 | брейкер 2 | Сшиватель 1 | Сшиватель 2 |
| Настройка Скорости Закачки, Lpm |  |  |  |  |
| Реал. Время, Sec |  |  |  |  |
| Правильное время, сек |  |  |  |  |
| Расхождение, % |  |  |  |  |

| Гель | Тарировка вискозиметра маслом |  |  | Температура, C |  |  |  |  | факт. вязк @ 300 об/мин = |  |  |  |  |  |  |  | Стандарт вязкость @ 300 об/мин = |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Добавки | Типовые |  | название |  |  | Концентрац |  | Типовые |  |  |  | название |  | Концентрац |  | Типовые |  | название |  | Концентрац |  |
|  |  | Загеливатель |  |  |  |  | kg/m3 |  | сшиватель |  |  |  |  |  | lt/m3 |  | ПАВ |  |  |  | lt/m3 |  |
|  |  | Типовые |  | название |  |  | Концентрац |  | Типовые |  |  |  | название |  | Концентрац |  | Типовые |  | название |  | Концентрац |  |
|  |  | стаб глин |  |  |  |  | lt/m3 |  | Пенообразователь |  |  |  |  |  | lt/m3 |  | брейкер |  |  |  | kg/m3 |  |
|  | Лаб. | Допустимый Диапазон |  | Емкость 1 |  |  |  |  | Емкость 2 |  |  |  | Емкость 3 |  |  |  | Емкость 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До-Замеса |  | После-Замеса |  |  | До-Замеса |  | После-Замеса |  | До-Замеса |  | После-Замеса |  | До-Замеса | После-Замеса |  |  |  |  |
| Кол-во мешков добавленного геля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная концентрация геля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость (300 об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная концентр геля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эквивалет концентр геля-тест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время сшивания, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH геля сшитого XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест на бактерии | Yes / Да | +/- 2 cp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожид. время деструкц, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деструкция пробы, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH разрушенного геля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проппант | Ситовой Анализ Проппанта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сито | Станд. |  | Перед-Работой |  | Станд. |  |  | Перед-Работой |  | Станд. |  | Перед-Работой |  | Станд. |  | Перед-Работой |  | Станд. |  | Перед-Работой |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего проппанта на начало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего проппанта на конец работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закачано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Результаты проведённого ГРП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка точности расходомера после ГРП | Перед ГРП | После ГРП | Всего использовано | Расхождение, % |
|  | Объём в ёмкости | Объём в ёмкости |  |  |
| Замер ёмкости 1 |  |  |  | -------------- |
| Замер ёмкости 2 |  |  |  | -------------- |
| Замер ёмкости 3 |  |  |  | -------------- |
| Замер ёмкости 4 |  |  |  |  |
| Замер ёмкости 5 |  |  |  |  |
| Замер ёмкости 6 |  |  |  |  |
| Замер ёмкости 7 |  |  |  |  |
| Общий объём жидкости |  |  |  | -------------- |
| Расходомер на входе, м3 |  |  |  |  |
| Расходомер на выходе за минусом объёма проппанта, м3 | -------------- | -------------- |  |  |
| Расходомер XL = |  |  |  |  |

| Проверка точности шнеков проппанта после ГРП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замер На Выходе (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический объём по замеру емкости (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проппанта |  |  |  |  |  |  |  |
| Закачено по расчётам * (t) |  |  |  |  |  |  |  |
| Закачено по шнекам (t) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расхождение (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| (объём песконосителя с проппантом - всего по замерам емкостей)*удельная масса |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводная таблица по балансу материалов после ГРП |  | На площадке перед мини-ГРП и ГРП |  | Необходимо для мини-ГРП и ГРП | На площадке после ГРП по замеру | Использовано в течение мини-ГРП и ГРП по замеру | Error from Design, % / Отклонение от дизайна, % |
| Гель | М3 |  |  |  |  |  |  |
| Активатор / сшиватель | л |  |  |  |  |  |  |
| Брейкер 1 | Кг |  |  |  |  |  |  |
| Брейкер 2 | Кг |  |  |  |  |  |  |
| Проппант | т |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Контроль качества проппанта

- Должны  быть отобраны пробы всех лот-номеров проппанта, используемых на работе. Проппант должен быть просеян через серию сит, соответствующих определенным размерам проппанта. Для каждого проппанта должно применяться минимум 7 размеров сит.

- Зафиксировать данные распределения проппантов по ситам в форме контроля качества и отметить номер лота в форме контроля качества (Приложение 2).

- Проппант не должен быть влажным или иметь «твердые куски», которые могут оказать негативное воздействие на транспортировку проппанта и закупорить входное отверстие вихревого смесителя / блендера. Если проппант влажный и нерассыпчатый, то применение такого проппанта не разрешено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Запись Параметров

Не допускается внесение каких-либо корректировок в цифровые файлы станции управления.

Ниже представлен список параметров записи, который является стандартным пакетом записи во время всех ГРП на объектах Компании. Исключения могут быть сделаны в зависимости от возможностей программного обеспечения системы записи. По минимальным требованиям Компании необходима запись 40 каналов исходных и расчётных данных. Компания требует, чтобы система записи данных имела возможность отсылать данные в реальном времени на внешние портативные компьютеры с моделирующими программами MFrac, FracPro PT и StimPlan. Частью отчета о приведенной работе служить ASCII файл с приведенными ниже параметрами. Текстовый файл о проведенной работе должен быть передан преставителю Компании непосредственно после проведения ГРП.

Параметры времени и давления

- Время - Полоса времени и Дата (дд:мм:гг чч:мм:сс)

- Давление закачки 1 - Датчик давления на основной линии (бар)

- Давление закачки 2 - Запасной датчик давления (бар)

- Затрубное давление - Датчик давления на затрубной линии (бар)

- Давление трения - Расчётный показатель (бар)

- Забойное давление - Расчётный показатель (бар)

- Чистое давление - Реальное время - Расчётное (бар)

- Гидростатическое давление - Если возможно, в реальном времени (бар)

- Давление спускного клапана - Оставьте этот канал открытым для будущих (бар) операций с использованием 3” регулирующегося стравливающего клапана на основной линии.

Расход смеси и Сумматоры

- Расход на выходе блендера 1 - Магнитный расходомер (м3/мин)

- Расход на выходе блендера 2 - 2ой магнитный расходомер или турбинный расходомер (м3/мин)

- Расход смеси 3, Суммарный расход с тахометра - (Все насосы) Приводной вал(мЗ/мин)

- Сумматор смеси с расхода 1 на выходе блендера (м3)

- Сумматор смеси с расхода 2 на выходе блендера (м3)

- Сумматор смеси с расхода смеси 3 (м3)

Расход чистой жидкости и Сумматоры

- Расход на входе блендера 1,	- Магнитный расходомер - Турбинный

расходомер(м3/ мин)

- Расход на входе блендера 2, - 2ой магнитный или турбинный расходомер. Если отсутствует 2-ой расходомер, обратный расчёт расхода чистой жидкости от магнитного расходомера смеси. (м3/мин)

- Сумматор чистой жидкости от расхода на входе блендера 1(м3)

- Сумматор чистой жидкости от расхода на входе блендера 2(м3)

Концентрация проппанта и Сумматоры

- Концентрация проппанта 1,-Только плотномер! (кг/м3)

- Концентрация проппанта 2,- Расчёт концентрации проппанта от разницы между показаниями расходомеров чистой и грязной жидкости, (кг/м’)

- Концентрация проппанта 3,- Плотномер, расположенный вниз по потоку или запасной плотномер Micromotion (кг/м3)

- Сумматор проппанта 1, - Сумматор плотномера (кг)

- Сумматор проппанта 2, - Сумматор проппанта, рассчитываемый от разницы между расходом чистой жидкости и смеси, (кг)

- Сумматор проппанта 3, - Плотномер, расположенный вниз по потоку (кг)

- Плановая концентрация проппанта - Плановая концентрация проппанта по стадиям. Это необходимо для создания графика с планируемой концентрацией, (кг/м3)

Концентрация жидких и сухих химдобавок / Сумматоры

- Насос подачи жидких добавок 1 концентрация расходомер Micromotion (л/м3)

- Насос подачи жидких добавок 1 концентрация запасная -, турбинный расходомер (л/м3)

- Насос подачи жидких добавок 2 концентрация расходомер Micromotion (л/м3)

- Насос подачи жидких добавок 2 концентрация запасная турбинный расходомер(л/м3)

- Насос подачи жидких добавок 1 Сумматор - (л).

- Запасной насос подачи жидких добавок 1 Сумматор - (л).

- Насос подачи жидких добавок 2 Сумматор - (л).

- Запасной насос подачи жидких добавок 2 Сумматор - (л).

- Шнек подачи сухих добавок 1 Концентрация - (кг/м3).

- Шнек подачи сухих добавок 2 Концентрация - (кг/м3).

- Шнек подачи сухих добавок 1 Сумматор - (кг).

- Шнек подачи сухих добавок 2 Сумматор - (кг).

Другие каналы

- Давление на выходе блендера (бар)

- Гидравлическое давление на блендере (бар).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Инструктаж по технике безопасности перед проведением ГРП

Дата________Месторождение _______________Куст _______скв _______Пласт ________

- Количество человек, находящихся в рабочей зоне ГРП ____.

- Обозначение безопасной зоны, путей и способов эвакуации с кустовой площадки, плана действий в опасной зоне.

- Описание опасных участков на кустовой площадке (в т.ч. линия высокого давления, химические реагенты, проппант).

- Средства индивидуальной защиты (комбинезон, каска, сапоги, очки, перчатки) и дополнительные средства защиты согласно распределению обязанностей при проведении ГРП.

- Противопожарные меры безопасности (расстановка огнетушителей, действия персонала при возникновении возгораний).

- Основные правила оказания первой помощи травмированным в нештатных ситуациях.

- Определение эвакуационных автомобилей и их расположение на кустовой площадке, назначение эвакуационной группы.

- Место расположения медицинских аптечек и телефонов на кустовой площадке.

- Распределение обязанностей при проведении ГРП с выдачей расписания закачки для каждого оператора, задействованного в процессе ГРП.

- Технологический план проведения ГРП (Давление опрессовки___ атм нагнетательной линии, Максимальное рабочее давление___атм. Давление срабатывания предохранительного клапана на затрубной линии _____атм, рабочее _____ атм). Инструктаж операторов о критически важных моментах на работе (подача проппанта, переход на продавку и т.д.).

СПИСОК БРИГАДЫ

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)

________________________________________________________________________(Ф.И.О.)__________(подпись)